| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 19/2014/NQ-HĐND | Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2014 |

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰÁN QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ CHI TIẾT TUYẾN SÔNG HỒNG VÀ SÔNG LUỘC TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày21/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũhệ thống sông Hồng, sông Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnhHưng Yên đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày21/11/2014 của UBND tỉnh đề nghị phê duyệt Dự án Quy hoạch lũ chi tiết tuyếnsông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của BanPháp chế và các ý kiến của Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Dự án quy hoạch phòng chốnglũ chi tiết tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch phòng, chốnglũ chi tiết tỉnh Hưng Yên

1. Mục tiêu

- Phân tích, đánh giá hiện trạng công trình phòngchống lũ trên địa bàn tỉnh;

- Xác định mức đảm bảo chống lũ cho các tuyến sôngHồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh;

- Xác định lưu lượng lũ thiết kế, mực nước lũthiết kế đảm bảo phòng, chống lũ cho các tuyến sông Hồng, sông Luộctrên địa bàn tỉnh;

- Xác định mực nước lũ báo động để phục vụcông tác PCLB;

- Xác định tuyến thoát lũ hợp lý của sôngHồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh;

- Xác định giải pháp công trình, phi công trình đểphòng, chống lũ đối với tuyến sông Hồng, sông Luộc;

- Tạo cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý để quảnlý quy hoạch phòng chống lũ chi tiết tuyến sông, đồng thời tạo điều kiệnkhai thác và phát triển bền vững các bãi sông Hồng, sông Luộc trên địabàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất các giải pháp công trình và phi côngtrình trong công tác phòng, chống lũ cho các tuyến sông Hồng và sông Luộc;

- Tính toán, xác định chỉ giới hành lang thoát lũcho từng tuyến sông, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch đê điều, quy hoạch sửdụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch khác có liên quan của các ngành, cácđịa phương trên địa bàn tỉnh và khai thác hợp lý các bãi sông, bãi nổi cho cácmục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng ven sông;

- Đề xuất các phương án bố trí các khu dân cư vùng bãisông. Định hướng về quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ven sông;

- Đánh giá tác động môi trường của việc thực hiệnquy hoạch phòng, chống lũ trên địa bàn tỉnh, đề xuất biện pháp giảm thiểu cáctác động xấu đến môi trường.

II. Các chỉ tiêu quy hoạch

1. Phạm vi bảo vệ

Phạm vi vùng bảo vệ của Quy hoạch là toàn bộdiện tích đất đai, cơ sở hạ tầng và dân cư của tỉnh, với tổng diện tíchtự nhiên 92.603ha.

2. Tiêu chuẩn phòng, chống lũ

- Theo Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Hồng, sôngThái Bình và Quyết định số 60/2002/QĐ-BNN ngày 05/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và PTNT ban hành Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 122-2002.

- Hệ thống đê điều thuộc tỉnh Hưng Yên:

+ Tần suất bảo đảm chống lũ là 0,33% (chu kỳ lặplại 300 năm);

+ Mực nước lũ thiết kế đảm bảo chống lũ tương ứngvới mực nước sông Hồng tại trạm Long Biên là 13,1m.

3. Mực nước và lưu lượng lũ thiết kế

- Mức đảm bảo chống lũ cho tuyến đê tả sông Hồng,đê tả sông Luộc trên địa bàn tỉnh được xác định phù hợp với Quy hoạch phòngchống lũ lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệttại Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007;

- Lưu lượng lũ thiết kế, mực nước lũ thiết kếđảm bảo phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh đếnnăm 2020, cụ thể như sau:

| TT | Tên trạm | Sông | Vị trí đê tả | Vị trí đê hữu | Z TK hiện tại (m) | Mực nước, lưu lượng tính toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mực nước, lưu lượng thiết kế lựa chọn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Z (m) |  |  |  |  |  | Q (m3/s) |  |  |  |  |  | Z (m) |  |  |  |  |  | Q (m3/s) |  |  |  |  |  |
| 1 | Long Biên | Hồng | K66+400 | K65+300 | 13,10 | 13,10 |  |  |  |  |  | 19.654 |  |  |  |  |  | 13,10 |  |  |  |  |  | 19.654 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hưng Yên | Hồng | K125+500 | K127+000 | 8,30 | 8,01 |  |  |  |  |  | 19.539 |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  | 19.539 |  |  |  |  |  |
| 3 | Triều Dương | Luộc | K4+500 | K0+050 | 7,10 | 6,94 |  |  |  |  |  | 3.343 |  |  |  |  |  | 7,10 |  |  |  |  |  | 3.343 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhâm Lang | Luộc | K14+300 | K11+000 | 6,50 | 5,96 |  |  |  |  |  | 3.341 |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  |  |  | 3.341 |  |  |  |  |  |
| 5 | La Tiến | Luộc | K17+100 | K15+000 | 6,30 | 5,81 |  |  |  |  |  | 3.339 |  |  |  |  |  | 6,30 |  |  |  |  |  | 3.339 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bến Trại | Luộc | K22+800 | K20+500 | 5,70 | 5,20 |  |  |  |  |  | 3.336 |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  |  |  | 3.336 |  |  |  |  |  |
| 7 | Chanh Chử | Luộc | K42+000 | K37+000 | 4,20 | 3,91 |  |  |  |  |  | 2.707 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  |  |  | 2.707 |  |  |  |  |  |

- Mực nước lũ báo động để phục vụ công tác phòngchống lụt bão:

| TT | Vị trí | Sông | Tương ứng km đê | Cấp báo đông (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  |
| 1 | Trạm thủy văn Long Biên | Hồng | K66+400 Tả Hồng | 9,50 |  |  |  | 10,50 |  |  |  | 11,50 |  |  |  |
| 2 | Trạm thủy văn Hưng Yên | Hồng | K125+550 Tả Hồng | 5,50 |  |  |  | 6,30 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 3 | Trạm thủy văn Triều Dương | Luộc | K0 Hữu Luộc | 4,90 |  |  |  | 5,40 |  |  |  | 6,10 |  |  |  |
| 4 | Trạm thủy văn Nhâm Lang | Luộc | K11 Hữu Luộc | 4,40 |  |  |  | 4,90 |  |  |  | 5,50 |  |  |  |
| 5 | Trạm thủy văn La Tiến | Luộc | K17+100 Tả Luộc | 4,20 |  |  |  | 4,70 |  |  |  | 5,40 |  |  |  |

4. Tuyến hành lang thoát lũ

Hành lang tuyến thoát lũ sôngHồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh được xác định trên cơ sở tính toán đảm bảokhông gia tăng áp lực lũ và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh cũng như toàn vùng.

- Kích thước cơ bản của tuyến hànhlang thoát lũ (Chi tiết theo Phụ lục 1).

- Hệ thống tọa độ chỉ giới thoátlũ theo hệ tọa độ VN2000 theo bản đồ đê điều tỷ lệ 25.000, chuyển chỉ giớithoát lũ ra thực tế là phải tiến hành đo đạc xác định theo tỷ lệ bản đồ. Mặtcắt điển hình đại diện của hành lang thoát lũ (HLTL) tại một số vị trí được thểhiện trên các hình vẽ (theo Phụ lục 2).

5. Giải pháp phòng, chống lũ

5.1. Giải pháp công trình

a) Nâng cấp, tu bổ hệ thống đê điều

- Đê tả sông Hồng:

+ Đoạn đê tả sông Hồng (Đường 378)đoạn qua các xã Xuân Quan, Phụng Công, thị trấn Văn Giang (từ K77+250 đếnK83+500) và đoạn đê nối từ đường 39A đến hết giáp ngã ba sông Hồng với sôngLuộc (từ K118 đến K133+050): Nâng cấp đảm bảo chống lũ và mở rộng, gia cố mặtđê bề rộng B=9m, mđ=3, ms=2.

+ Đoạn K83+500 đến K94+800 và đoạntừ K103+600 đến K118 đê tả sông Hồng: Nâng cấp đảm bảo chống lũ và mở rộng, giacố mặt đê bề rộng B=9m, mđ=3, ms=2 kết hợp đường giao thông;

+ Đoạn đê tả sông Hồng qua bốiKhoái Châu từ K94+800 đến K103+600: Nâng cấp đảm bảo chống lũ bề rộng B=9m,mđ=3, ms=2 kết hợp đường giao thông.

- Đê tả sông Luộc:

+ Đoạn từ đầu thành phố Hưng Yênđến cầu Triều Dương (K0 đến K4+300): B=9m, mđ=3, ms=2 kết hợp đường giao thông.

+ Đoạn từ cầu Triều Dương đến hếtđịa phận tỉnh Hưng Yên (K4+300 đến K20+700): Nâng cấp đê đảm bảo yêu cầu chốnglũ, gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông, bề rộng B=7,5m, mđ=3, ms=2.

- Tu bổ đảm bảo cơ đê:

Việc bố trí cơ, xác định cao trìnhvà bề rộng mặt cơ cần thông qua tính toán ổn định mái dốc, ổn định thấm để xácđịnh, mái đê phía đồng của những tuyến đê có chiều cao trên 5m bố trí cơ đê đểtăng hệ số an toàn, ổn định, chống trượt và chống thấm. Bề rộng cơ đê lấy từ 3mđến 5m; khi có kết hợp giao thông trên cơ đê thì chiều rộng mặt cơ đê phía đồngđược xác định theo yêu cầu của giao thông, phía sông trồng tre chắn sóng.

b) Chương trình xây dựng mới, sửachữa, nâng cấp các công trình đê điều khác

- Tu bổ kè, bờ lở;

- Xây mới, tu bổ cống dưới đê;

- Nạo vét bãi sông để tăng khả năngthoát lũ;

- Xây dựng chỉ giới thoát lũ cáctuyến sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh;

- Củng cố đê bối, bờ bao nội đồngtheo quy định;

- Nâng cấp hệ thống các công trìnhthủy lợi phục vụ tưới, tiêu và PCLB.

5.2. Giải pháp phi công trình

- Đảm bảo tuyến thoát lũ;

- Tổ chức quản lý và hộ đê;

- Củng cố bộ máy, lực lượng chuyêntrách;

- Công tác thông tin tuyên truyền,tổng kết rút kinh nghiệm; ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống lũ;

- Cơ chế chính sách trong đầu tư tubổ và hộ đê, PCLB: Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đã được tỉnh banhành để hỗ trợ phát triển và hoàn thiện hệ thống các công trình phòng, chống lũtrên địa bàn toàn tỉnh về chính sách đầu tư; chính sách ưu tiên cộng đồng;chính sách xã hội hóa về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;

- Công tác tổ chức cứu nạn, cứuhộ, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác phòng, chống lũ: Cứu nạn, cứuhộ là việc làm cần thiết, cấp bách khi gặp lũ lớn. Mạng lưới cứu hộ, cứu nạnphải được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, đầy đủ phương tiệnnhư: Phao cứu sinh, bao tải cát...; chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, thuốcphòng chữa bệnh cho người và đảm bảo phương tiện vận tải.

III. Vốn và phân kỳ đầu tư

1. Kinh phí thực hiện:Tổngmức đầu tư dự kiến khoảng 7.619,68 tỷ đồng

Trong đó:

| TT | Hạng mục | Kinh phí (tỷ đồng) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng |  | Đến 2015 |  | Giai đoạn 2016-2020 |  |
| 1 | Cắm mốc chỉ giới tuyến thoát lũ | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 2 | Tôn cao, áp trúc, đắp cơ đê | 266,61 |  | 141,75 |  | 124,86 |  |
| 3 | Cứng hóa, mở rộng mặt đê kết hợp giao thông | 6.349,13 |  | 2.093,84 |  | 4255,29 |  |
| 4 | Nâng cấp cống dưới đê | 100,00 |  | 77,00 |  | 23,00 |  |
| 5 | Nâng cấp kè bảo vệ đê | 886,35 |  | 486,14 |  | 400,21 |  |
| 6 | Trồng tre chắn sóng | 2,6 |  | 2,4 |  | 0,18 |  |
| Tổng cộng | 7.619,68 | 2.816,13 |  | 4.803,55 |  |

2. Phân kỳ đầu tư

2.1. Đến năm 2015: 2.816,13tỷ đồng, gồm:

- Cắm mốc chỉ giới tuyến thoát lũ;

- Tôn cao, đắp áp trúc cơ đê, mởrộng mặt đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông đoạn từ K76+894 - K124+824đang xây dựng.

- Xây mới các trạm bơm tiêu rasông ngoài; cống tiêu dưới đê;

- Xử lý sửa chữa nâng cấp các kèbảo vệ đê;

- Bổ sung trồng tre chắn sóng bảovệ đê.

2.2. Giai đoạn 2016-2020: 4.803,55tỷ đồng, gồm:

- Tôn cao, đắp áp trúc cơ đê, mởrộng mặt đê đoạn còn lại của đê tả sông Hồng và sông Luộc;

- Hoàn thiện xây mới các trạm bơmtiêu ra sông ngoài, các cống tiêu dưới đê;

- Xử lý, sửa chữa, nâng cấp các kèbảo vệ đê; kè chống sạt lở bờ sông;

- Nâng cấp các đê bối thuộc đê tảsông Hồng, sông Luộc kết hợp đường dân sinh, đường cứu hộ phục vụ công tácphòng, chống lụt bão theo Luật đê điều.

3. Nguồn vốn đầu tư (nguồn vốn để thực hiện quy hoạch, dự kiến huy động từ các nguồn):Vốn ngân sách trung ương và địa phương; vốn vay ODA; vốn từ các chươngtrình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; vốn đóng góp của dân vànhững nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBNDtỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến thỏa thuận chính thức của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn để hoàn chỉnh, phê duyệt Dự án Quy hoạch phòng chống lũ chitiết tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tổ chức triểnkhai thực hiện theo quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh khóa XV- Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 05/12/2014./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Thông