| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 26/ 2002/QĐ-BNN | Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2002 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nướcvề chất lượng hàng hoá;

- Căn cứ quyết định số : 135/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hànhngày 1/10/1999 về việc ban hành quy chế lập xét duyệt và ban hành tiêu chuẩnngành

- Xét đề nghị của ông Vụ trưởng VụKhoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm

##### QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Nay ban hành tiêu chuẩn ngành sau:

1. 10TCN 499-2002 thành phẩmthuốc bảo vệ thực vật

2. 10TCN 500-2002 thuốc trừsâu chứa hoạt chất triazophos

3. 10TCN 501-2002 thuốc trừbệnh chứa hoạt chất triadimenol

4. 10TCN 502-2002 thuốc trừbệnh chứa hoạt chất propineb

5. 10TCN 503-2002 thuốc trừ bệnh chứa hoạt chấtimibenconazole

6. 10TCN 504-2002 thuốc trừ bệnh chứa hoạt chấtoxolinic acid

7. 10TCN 505-2002 thuốc trừ cỏ chứa hoạt chấttrifluralin

8. 10TCN 506-2002 thuốc trừ cỏ chứa hoạt chấtcinmethylin

9. 10TCN 507-2002 thuốc trừ cỏ chứa hoạt chấtsethoxydim

Điều2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký

Điều3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ vàChất lượng sản phẩm, Cục trưởng cục bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTHỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng

Nhóm C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10 TCN 499 -2002 |
| --- | --- |

THÀNHPHẨM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

PHƯƠNGPHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HOÁ LÝ

Plant Protection Product

Testing methods of Physical andChemical Properties

# I.PHƯƠNG PHÁP THỬ RÂY ƯỚT

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui địnhphương pháp thử rây ướt áp dụng cho:

-Thành phẩm thuốc bảo vệthực vật (BVTV) dạng bột thấm nước (WP);

-Thành phẩm thuốc bảo vệthực vật (BVTV) dạng huyền phù (SC);

-Thành phẩm thuốc bảo vệthực vật (BVTV) dạng hạt phân tán trong nước (WG).

2. Phương pháp thử

2.1. Nguyên tắc

Mẫu sau khi được thấm ướthoàn toàn (hoặc tạo huyền phù) với nước được chuyển toàn bộ vào rây có kíchthước xác định. Mẫu trên rây được rửa dưới dòng nước máy cho đến khi phần cònlại trên rây không đổi. Xác định khối lượng phần còn lại trên rây sau khi được sấykhô tới trọng lượng không đổi.

2.2. Dụng cụ

Cốc thuỷ tinh dung tích 250ml.

Đũa thuỷ tinh đầu bịt caosu.

Rây có kích thước lỗ 75 mm, 45 mm (hoặc kích thước theo yêu cầu)

Giấy lọc.

Bình hút ẩm.

Ống cao su đường kính trong10 mm.

2.3. Tiến hành

2.3.1.Thuốc BVTV dạng bột thấmnước và huyền phù

Cân khoảng 20 g mẫu chínhxác tới 0,1 g vào cốc 250 ml. Vừa thêm nước vừa khuấy bằng đũa thuỷ tinh chođến khi được khối bột nhão. Thêm nước vào cốc để pha loãng khối bột nhão tới150 ml, chuyển sang rây đã được thấm ướt, tráng cốc nhiều lần và đổ lên rây.Rửa mẫu trên mặt rây dưới dòng nước máy (chảy chậm) trong 4 phút. Chuyển địnhlượng phần cặn trên rây lên miếng giấy lọc đã biết trọng lượng, để khô và sấy ở65 ± 5oC đến khốilượng không đổi, cân và xác định phần cặn thu được.

2.3.2. Thuốc BVTV dạng hạtphân tán trong nước

Cân khoảng 10g mẫu chính xáctới 0,1 g vào cốc 250 ml. Thêm 100 ml nước, để yên 1 phút, khuấy nhẹ bằng đũathuỷ tinh đầu bịt cao su trong 30 giây với tốc độ khuấy 3-4 vòng /giây. Chuyểntoàn bộ bột nhão lên rây, tráng cốc nhiều lần và đổ lên rây. Rửa mẫu trên mặtrây dưới dòng nước máy qua ống cao su. (tốc độ chảy 4-5 lít/phút). Hướng dòngnước theo vòng tròn từ thành cho đến tâm của rây và giữ khoảng cách giữa đầuống cao su và bề mặt rây 3-5 cm. Rửa mẫu trong 10 phút. Chuyển định lượng phần cặncòn lại trên rây lên miếng giấy lọc đã biết trọng lượng, để khô và sấy ở 65 ± 5oC đến khối lượng khôngđổi. Cân và xác định phần cặn thu được.

2.3.3. Tính kết quả

Phần còn lại trên rây(X) tính bằng phần trăm theo công thức:

Trong đó:

m: khối lượng cặn còn lại trên rây,g.

w: Khối lượng mẫu, g

# II.PHƯƠNG PHÁP THỬ RÂY KHÔ

1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp này áp dụng chothành phẩm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) dạng hạt sử dụng trực tiếp.

2. Phương pháp thử

2.1. Nguyên tắc

Mẫu được tách định lượngthành những phần khác nhau qua các rây có kích thước xác định.

2.2. Dụng cụ, thiết bị

Rây có kích thước: 850 mm, 710 mm , 500 mm, 420 mm, 355 mm, 250 mm, 150 mm.

Đáy rây và nắp rây.

Máy rây, rây 300 dao động/phút, biên độ rung 4 mm, tốc độ quay 2,5 vòng/phút.

Chổi lông

Cốc dung tích 300 ml.

Cân có độ chính xác 0,1 g.

Giấy nhẵn bóng có diện tíchkhông nhỏ hơn 38 cm2

2.3. Tiến hành

Lắp rây theo thứ tự rây cókích thước lỗ nhỏ hơn ở dưới, đáy rây để dưới cùng. Lấy khoảng 300 g mẫu chovào cốc dung tích 300 ml đã biết trọng lượng. Cân cốc và mẫu, chính xác tới 0,1g. Chuyển mẫu lên rây, lấy chổi lông quét hết bụi dính trên cốc lên rây. Tínhkhối lượng mẫu. Đậy nắp rây, đặt bộ rây vào máy rây và cho rây 45 phút, để yên2 phút cho lắng bụi rồi lấy rây ra khỏi máy. Tháo từng rây ra và úp ngược mỗirây lên 1 miếng giấy vuông tròn, bóng đã được cân trước. Đập nhẹ thành rây lênmiếng giấy, dùng chổi lông quét nhẹ lên mặt rây trên cho bong những hạt bụi bámvào lỗ rây. Lật rây lại quét nhẹ mặt rây dưới. Cân lại miếng giấy đã chứa mẫuchính xác tới 0,1 g và tính khối lượng mẫu tương ứng với mỗi rây.

Cũng làm như vậy với đáyrây.

Tỷ lệ hạt có kíchthước 850 - 250 mm (X) tính bằng %theo công thức :

Tỷ lệ hạt bụi qua rây250 mm và còn lại trên rây 150 mm (Y) tính bằng % theo côngthức:

Tỷ lệ hạt bụi lọt quarây 150 mm (Z) tính bằng %theo công thức:

Trong đó:

m: Khối lượng mẫu còn lạitrên các rây có kích thước lỗ 850 mm đến 250 mm, g

n: Khối lượng mẫu trên rây150 mm, g

l: Khối lượng mẫu trong đáyrây, g

M: Khối lượng mẫu ban đầu, g

# III.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ SUẤT LƠ LỬNG

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy địnhphương pháp xác định tỷ xuất lơ lửng của dung dịch huyền phù có nồng độ ứng vớinồng độ sử dụng (nồng độ hoạt chất không lớn hơn 1%) của:

-Thuốc BVTV dạng bột thấm nước (WP);

-Thuốc BVTV dạng huyền phù (SC);

-Thuốc BVTV dạng hạt phân tán trong nước (WG).

2. Nguyên tắc

Dung dịch huyền phù của mẫuthử với nước theo nồng độ sử dụng ở trong ống đong được duy trì ở nhiệt độ vàthời gian xác định. Loại bỏ 9/10 thể tích dung dịch huyền phù phía trên và xácđịnh lượng hoạt chất trong 1/10 thể tích còn lại trong ống đong.

3. Hoá chất, dụng cụ

Nước cứng chuẩn: theo TCVN3711 - 82

Cốc có dung tích 250 ml

Ống đong nút nhám dung tích250 ml, chia độ tới 1ml có khoảng cách giữa vạch 0 và vạch 250 ml là 20 - 21,5cm (hình 1)

Ống hút thuỷ tinh dài 40 cm,đường kính trong 5 mm, một đầu nhọn có đường kính trong 2 - 3 mm, đầu kia nốivới nguồn hút.

Bộ ổn nhiệt 30 ± 1oC.

Hình 1

4. Tiến hành

Chuyển lượng mẫu thử (đủ đểpha 250 ml dung dịch huyền phù có nồng độ ứng với nồng độ sử dụng) vào cốc dungtính 250 ml đã chứa sẵn 50 ml nước cứng chuẩn ở nhiệt độ 30 ± 1oC, khuấy trong 2 phútvới tốc độ 2 vòng/ giây. Chuyển định lượng dung dịch huyền phù vào ống đongdung tích 250 ml. Thêm nước cứng chuẩn ở nhiệt độ 30 ± 1oC vào tới vạch 250 ml.Đậy nút, đảo ngược ống đong 30 lần. Đặt ống đong vào bể ổn nhiệt ở 30 ± 1oC, tránh rung và tránhánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Sau 30 phút hút 225 ml dung dịch phíatrên bằng ống hút trong 10 - 15 giây, chú ý để ống hút sao cho đầu ống luônluôn nhúng dưới mặt chât lỏng vài mm, tránh động tới lớp dưới ống đong. Lượnghoạt chất trong 25 ml còn lại dưới đáy ống đong được xác định theo phương phápriêng của từng loại thuốc.

5. Tính toán

Tỷ suất lơ lửng (X)tính bằng % theo công thức:

Trong đó:

q-khốilượng hoạt chất trong 25 ml dung dịch huyền phù còn laị trong ống đong, g

c-khối lượng hoạt chất trongmẫu, g

a-Hàm lượng hoạt chấttrong mẫu, %

b-khối lượng mẫu, g

IV. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM ƯỚT

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui địnhphương pháp xác định độ thấm ướt của:

-Thuốc BVTV dạng bột thấmnước (WP)

-Thuốc BVTV dạng hạt phântán trong nước (WG)

-Thuốc BVTV dạng bột hoà tantrong nước (SP)

2. Nguyên tắc

Cho một lượng mẫu thử xácđịnh vào nước chứa trong 1 cốc thuỷ tinh có kích thước nhất định. Xác định thờigian thấm ướt hoàn toàn của mẫu thử. (không khuấy)

3. Hoá chất, dụng cụ

Ống đong dung tích 100 ml

Cốc thuỷ tinh dung tích 250ml, có kích thước

đường kính: 6,5 ±0,5 cm

chiều cao : 9,0 ±0,5 cm

Cốc cân

Đồng hồ bấm giây

Nước cứng chuẩn: theo TCVN3711 - 82

4. Tiến hành

Dùng ống đong lấy chính xác100 ml nước cứng chuẩn vào cốc thuỷ tinh 250 ml. Cân khoảng 5 g mẫu chính xác0,1g vào cốc cân (sao cho mẫu không bị nén chặt). Chuyển toàn bộ mẫu vào cốcthuỷ tinh cùng một lúc sao cho bề mặt của nước trong cốc không bị xáo động.

Thời gian thấm ướt tính bằngphút từ khi mẫu được chuyển hết vào cốc thuỷ tinh cho đến khi lượng mẫu đượcthấm ướt hoàn toàn (chỉ còn lại lớp mỏng hạt mịn trên bề mặt nước)

# V.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TẠO BỌT

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui địnhphương pháp xác định độ tạo bọt đối với thuốc BVTV phải pha loãng với nướctrước khi sử dụng.

2. Nguyên tắc

Dung dịch huyền phù với nướccủa mẫu thử theo nồng độ sử dụng được chuẩn bị vào ống đong có kích thước xácđịnh. Đảo ngược ống đong 30 lần, xác định lượng bọt tạo thành.

3. Hoá chất, dụng cụ, thuốcthử

Ống đong có nút nhám dungtích 250 ml, chia vạch đến 2 ml, kích thước qui định như hình 1.

Đồng hồ bấm giây

Nước cứng chuẩn: theo TCVN3711 - 82

4. Tiến hành

Đổ 180 ml nước cứng chuẩn vào ốngđong 250 ml và đặt trên cân và cân vào ống đong lượng mẫu đủ để tạo huyền phùvới 200 ml nước cứng chuẩn theo nồng độ sử dụng. Thêm nước cứng chuẩn để khoảngcách giữa bề mặt chất lỏng và đáy của miệng ống đong là 9 ± 0.1 cm. Đậy nút, đảo ngược ống đong 30 lần, đặt ốngđong trên bàn và lập tức bấm đồng hồ . Đọc thể tích bọt tạo thành sau 10 ± 1 giây; 1,3, 12phút ± 10 giây.

# VI.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui địnhphươngpháp xác định tỷ trọng của thuốc BVTV dạng kỹ thuật và thành phẩm.

2. Qui định chung

Tỷ trọng kế xác định tỷtrọng của thuốc BVTV dạng lỏng

Bình tỷ trọng xác định tỷtrọng thuốc BVTV dạng lỏng và rắn

Mẫu phân tích tiến hành đồngthời trên 2 phép đo đối với phương pháp dùng tỷ trọmg kế và 2 lượng cân đối vớiphương pháp bình tỷ trọng.

Nước cất theo TCVN 2217 - 77

3. Phương pháp bình tỷ trọng

3.1. Nguyên tắc

Tỷ trọng của mẫu thử đượcxác định bằng cách so sánh khối lượng mẫu thử và nước trong cùng 1 bình tỷtrọng ở 200C.

3.2. Dụng cụ

Bình tỷ trọng thuỷ tinh nútnhám có ống mao quản ở giữa. Có hoặc không có nắp đậy thuỷ tinh. Dung tích5,10, 25, 50 hoặc 100 ml; bình tỷ trọng không có nắp đậy không sủ dụng để xácđịnh tỷ trọng của chất lỏng rễ bay hơi. (hình 2, hình 3)

Bể ổn nhiệt độ , điều chỉnhđược nhiệt độ 20 ± 0,50C

Nhiệt kế chia độ đến 0,10C

Cốc thuỷ tinh dung tích 250ml

Nước cất theo TCVN 2217 - 77

Dung dịch khử bọt silicon:1% silcolapse 5000 (khối lượng/thể tích)

Hình2 Hình 3

3.3. Tiến hành

3.3.1. Xác định khối lượngnước cất

Cân bình tỷ trọng sạch vàkhô (cả nút) chính xác đến 0,0001 g (m0), đổ đầy nước cất đã đunsôi, để nguội và đặt vào bể ổn nhiệt (nhúng ngập đến cổ bình) ở nhiệt độ

20 ± 0,5 0C ít nhất 20 phút.Lấy bình tỷ trọng ra đậy nút, lau khô bình, cân và xác định khối lượng (m1).

Khối lượng nước ở 200C(mn) được tính bằng gam theo công thức :

mn = ( m1- m0)

Trong đó:

m0 - Khối lượngbình tỷ trọng, g

m1 - Khối lượngbình tỷ trọng và nước cất, g

3.3.2. Xác định tỷ trọng củathuốc BVTV dạng lỏng

Xác định khối lượng của mẫuthử trong bình tỷ trọng ở 200C (m2) như phần 3.3.1

Tỷ trọng của mẫu thử ở 20 0C(d20) được tính bằng g/ml theo công thức:

Trong đó: dn20= 0,9982 g/ml là tỷ trọng của nước ở 20 0C.

Tỷ trọng tương đối của mẫu ở20 0C (S20) được tính theo công thức:

Trong đó:

m2 - Khối lượngmẫu thử , g

3.3.3. Xác định tỷ trọng củathuốc BVTV dạng huyền phù

Cân và xác định khối lượngbình tỷ trọng chứa khoảng 20 ml mẫu thử (m2). Thêm khoảng 20 ml dungdịch khử bọt, trộn bằng cách xoay nhẹ bình. Đổ đầy vào bình tỷ trọng dung dịchkhử bọt, đặt vào bể ổn nhiệt (nhúng ngập đến cổ bình) ở nhiệt độ 20 ± 0,5 0C ít nhất 20 phút.Lấy bình tỷ trọng ra đậy nút, lau khô bình, cân và xác định khối lượng (m3).

Chú ý: Mẫu thử, dung dịchkhử bọt giữ ở nhiệt độ 20 ± 0,5 0C.

Tỷ trọng của mẫu ở 20 0C(d20) được tính bằng g/ml theo công thức:

Trong đó:

D-tỷ trọng ở 200Ccủa dung dịch khử bọt g/l, xác định theo 3.3.2.

m2 - Khối lượngbình tỷ trọng và mẫu thử, g

m3 - Khối lượngbình tỷ trọng, mẫu thử và dung dịch khử bọt, g

3.3.4. Xác định tỷ trọng củathuốc BVTV dạng rắn không hoà tan trong nước nhưng thấm ướt

Cân và xác định khối lượngbình tỷ trọng có chứa lượng mẫu rắn chiếm khoảng 1,5 ml (m1). Thêm 1lượng nước cất đun sôi, để nguội đến nửa bình và đặt vào desicator chân khôngcho đến khi hết bọt khí. Lấy ra, đổ đầy nước cất đun sôi để nguội vào và đặtvào bể ổn nhiệt (nhúng ngập bình tỷ trọng đến cổ) ở nhiệt độ 20 ± 0,5 0C ít nhất 20 phút.Lấy bình tỷ trọng ra đậy nút, lau khô bình, cân và xác định khối lượng (m4g).

Tỷ trọng của mẫu ở 20 0C(d20) được tính bằng g/ml theo công thức:

Trong đó:

m1 - Khối lượngbình tỷ trọng và mẫu thử, g

m4 - Khối lượngbình tỷ trọng, mẫu thử và nước cất, g

3.3.5. Xác định tỷ trọng của thuốcBVTV rắn hoà tan trong nước nhưng không thấm ướt

Tiến hành theo 3.3.4. vớichất lỏng không hoà tan mẫu nhưng thấm ướt mẫu.

Tỷ trọng của mẫu ở 20 0C(d20) được tính bằng g/ml theo công thức:

S - tỷ trọng tương đối củachất lỏng xác định theo 3.3.2.

4. Phương pháp tỷ trọng kế

4.1. Nguyên tắc

Tỷ trọng của thuốc BVTV dạnglỏng được đo bằng tỷ trọng kế ở nhiệt độ nhất định.

4.2. Dụng cụ

Tỷ trọng kế chia độ đến0,001 g/ml ( loại I) hay 0,0005 g/ml ( loại II)

Bể ổn nhiệt

Bình hình trụ thuỷ tinhkhông màu có đường kính lớn hơn đường kính lớn nhất của mật độ kế ít nhất 25mm.

Cốc thuỷ tinh dung tích 250ml

4.3. Tiến hành

Cho mẫu thử vào bình hìnhtrụ thuỷ tinh đến cách miệng bình 4 cm, đặt vào bể điều nhiệt ở nhiệt độ 20 ± 0,5 0C ít nhất 20 phút,dùng nhiệt kế vừa khuấy vừa đo nhiệt độ của chất lỏng. Khi nhiệt độ của chấtlỏng đạt 200C ± 0,50C thả nhẹ tỷ trọng kế vào bình sao cho không chạm đáy vàthành bình (khoảng cách của tỷ trọng kế với đáy bình không được nhỏ hơn 3 cm ).Sau 3 -4 phút, ghi tỷ trọng của mẫu thử trên vạch tỷ trọng kế.

Tỷ trọng của mẫu thử ứng vớivạch chia của tỷ trọng kế theo điểm dưới của mặt cầu lõm đối với chất lỏngtrong suốt, sáng mầu và giới hạn trên của mặt cầu lõm đối với chất lỏng hơi đụcvà sẫm màu.

Kết quả đo là trung bình củahai lần đo liên tiếp. Sự chênh lệch của hai lần đo không lớn hơn 0,001 g/ml đốivới tỷ trọng kế loại I và 0,0005 g/ml đối với tỷ trọng kế loại II.

Đối với thuốc BVTV dạnghuyền phù: Cân 100 g nước cất đã đun sôi để nguội chính xác tới 0.01 g vào cốcthuỷ tinh 250 ml. Vẫn để cốc trên cân thêm mẫu từ từ đến100 g. Trộn đều bằngcách rót đi rót lại sang một cốc thuỷ tinh 250 ml khác cho đến đồng nhất - dungdịch A. Xác định tỷ trọng của dung dịch A bằng tỷ trọng kế như trên.

Tỷ trọng của mẫu ở 20 0C(d20) được tính bằng g/ml theo công thức:

a -tỷ trọng đo đượccủa dung dịch A ở 20 0C

# VII.XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui địnhphương pháp xác định hàm lượng nước của thuốc BVTV dạng kỹ thuật và thành phẩm.

2. Phương pháp chuẩn độ KarlFischer

2.1. Phương pháp chuẩn độthể tích

2.1.1. Nguyên tắc

Lượng nước trong mẫu đượcxác định bằng phương pháp chuẩn độ thể tích với dung dịch Karl Fischer.

2.1.2. Hoá chất, dụng cụ,thuốc thử

Methanol khô (hàm lượng nướckhông được lớn hơn 0,03% )

Dung dịch Karl Fischer (KF)

Nước cất theo TCVN 2271-77

Máy chuẩn độ Karl Fischervới điện cực platin kép

Xylanh bơm mẫu dung tích 10ml, chia vạch đến 0,1 ml.

2.1.3. Tiến hành

2.1.3.1. Xác định hệ số (F)của thuốc thử Karl Fischer

Thêm chính xác 20 mlmethanol vào bình phản ứng, chuẩn độ bằng đung dịch KF. Cân và chuyển bằngxylanh khoảng 0,05 g nước cất chính xác đến 0,00001 g (m) vào bình phản ứng,chuẩn bằng dung dịch KF đến điểm tương đương, (V). Lặp lại 3 lần.

Trong đó:

m - Khối lượng mẫu thử, g

V- Thể tích dung dịch KF sửdụng, ml

2.1.3.2. Xác định hàm lượngnước của mẫu thử

a/Mẫu thuốc BVTV dạng lỏng

Thêm chính xác 20 mlmethanol vào bình phản ứng, chuẩn độ bằng thuốc thử KF đến điểm tương đương.Cân và chuyển bằng xy lanh lượng mẫu (m1) vào bình phản ứng, khuấy 1phút và chuẩn độ bằng dung dịch KF trên máy cho đến điểm tương đương (V1)

b/ Mẫu dạng rắn

Lượng mẫu thử (m1)được hoà tan (hoặc chiết thành phần nước của mẫu) bằng dung môi thích hợp -dung dịch A. Cân và xác định khối lượng dung dịch A (m2). Cân vàchuyền bằng xylanh lượng dung dịch A (m3) vào bình phản ứng, khuấytrong 1 phút và chuẩn độ bằng dung dịch KF trên máy cho đến điểm tương đương (V1).

Xác định tương tự với mẫutrắng.

2.1.3.3. Tính toán kết quả

Hàm lượng nước (X) trong mẫulỏng được tính bằng % theo công thức

Hàm lượng nước (X)trong mẫu rắn được tính bằng % theo công thức

Trong đó:

m1 - Khối lượngmẫu thử, g

m2 - Khối lượngdung dịch A, g

m3 - Khối lượngdung dịch A đưa vào bình phản ứng, g

V1 - Thể tíchdung dịch KF xác định dung dịch A trong bình phản ứng, ml

V0- Thể tích dungdịch KF xác định mẫu trắng, ml

2.3. Phương pháp chuẩn độđiện lượng

2.3.1. Nguyên tắc

Lượng nước trong mẫu đượcxác định bằng phương pháp chuẩn độ với dung dịch điện cực Karl Fischer.

2.3.2. Hoá chất, dụng cụ,thuốc thử

Methanol khô (hàm lượng nướckhông được lớn hơn 0,03% )

Dung dịch điện cực KarlFischer (KF)

Nước cất theo TCVN 2217 - 72

Máy chuẩn độ Karl Fischervới điện cực platin kép

Xylanh bơm mẫu dung tích 10ml, chia vạch đến 0,1 ml.

2.3.3. Tiến hành

a/ Mẫu dạng lỏng

Cân và chuyền bằng xylanhlượng mẫu (m) vào bình phản ứng, khuấy và chuẩn độ trong thời gian 1-10 phút(tuỳ theo từng loại thuốc BVTV cụ thể). Ghi kết quả lượng nước xác định đượctrên máy (M1)

b/Mẫu dạng rắn

Lượng mẫu thử (m) được hoàtan (hoặc chiết thành phần nước của mẫu) bằng dung môi thích hợp - dung dịch A(m1). Cân và chuyển bằng xylanh lượng dung dịch A (m2)vào bình phản ứng, khuấy và chuẩn độ trong thời gian 1-10 phút (tuỳ theo từngloại thuốc BVTV cụ thể). Ghi kết quả lượng nước xác định được trên máy (M1).

Xác định tương tự đối vớimẫu trắng.

2.3.4. Tính toán kết quả

Hàm lượng nước (X)trong mẫu lỏng được tính bằng % theo công thức

Hàm lượng nước (X) trong mẫurắn được tính bằng % theo công thức

Trong đó:

m - Khối lượng mẫu thử, g

m1 - Khối lượngdung dịch A, g

m2 - Khối lượngdung dịch A đưa vào bình phản ứng, g

M1- Lượng nướctrong dung dịch A đưa vào bình phản ứng, g

M0- Lượng nướcxác định được trong mẫu trắng, g

Chú ý: Tính toán lượng cânmẫu thử để xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chuẩn độ KF có thể căn cứtheo bảng sau:

| STT` | Hàm lượng ẩm | Lượng cân mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10-50% | 0,02 - 0,01 g |
| 2 | 1 - 10% | 0,05 - 0,01g |
| 3 | 0,1 - 1% | 0,1 - 0,01g |
| 4 | 0,01 - 0,1% | 1,0 - 0,1g |
| 5 | 0,001 - 0,01% | 5 - 1,0 g |
| 6 | 0,0001 - 0,001% | 10 – 5 g |

3. Phương pháp Dean Start

3.1. Nguyên tắc

Lượng nước trong mẫu đượcxác định bằng phương pháp chưng cất đẳng sôi với toluene hoặc naphtha. Phươngpháp này chỉ áp dụng cho mẫu có hàm lượng nước lớn hơn 0,1%.

3.2. Hoá chất, dụng cụ

Toluene hoặc naphtha

Dụng cụ Dean - Start (hình 4)

ống thu dung tích 2 ml chiavạch đến 0,05 ml, đầu nối có nhám

Bình cầu cổ nhám dung tích500 ml

ống đong dung tích 100 ml

Cân kỹ thuật, độ chính xác0,01g

Hình 4

3.3. Tiến hành

Cân lượng mẫu thích hợp (saocho thể tích nước thu được từ 0,5 - 1,8 ml) vào bình cầu 500 ml, thêm khoảng100 – 200 ml toluene hoặc naphtha để lượng mẫu trong bình ngập dưới lớp dungmôi, cho vào bình vài viên đá bọt. Tiến hành chưng cất trên bếp sao cho tốc độchưng cất đạt 2-5 giọt trong 1 giây. Tiếp tục đun cho đến khi không thấy nướcđọng trên thành bình và thể tích ở bình thu không tăng thêm trong 5 phút. Ngưngchưng cất, để yên 30 phút, ghi thể tích nước thu được.

3.4. Tính toán kết quả

Hàm lượng nước A trongmẫu tính bằng % theo công thức:

Trong đó:

V- Thể tích nước ở bình thu,ml

m-Khối lượng mẫu, g

# VIII.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BẢO QUẢN

1. Độ bền bảo quản ở nhiệtđộ 0°C

1.1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phươngpháp xác định độ bền bảo quản ở nhiệt độ 0°C của thành phẩm thuốc BVTV dạnglỏng.

1.2. Nguyên tắc

Mẫu thử được bảo quản ở 0 ± 1 0C liên tục trong 7ngày, xác định thể tích chất rắn hay chất lỏng tách lớp .

1.3. Hoá chất, dụng cụ,thiết bị

Ống đong 100 ml, chia vạchđến 0,1 ml

Pipet 100 ml

Tủ lạnh có khả năng duy trìở nhiệt độ 0±1 0C

Ống ly tâm dung tích 100 mlcó kích thước (mm) như hình 5

Hình 5

1.4. Tiến hành

Dùng pipet lấy 100 mlmẫu thử chính xác đến 1.0 ml vào ống ly tâm, đặt vào tủ lạnh ở nhiệt độ 0 ± 1 0C trong 1 giờ. Trongthời gian đó, 15 phút khuấy mẫu 1 lần ( mỗi lần khuấy 30 giây). Tiếp tục bảoquản mẫu ở nhiệt độ 0 ± 1 0Cliên tục trong 7 ngày. Sau đó lấy mẫu ra, để ở nhiệt độ 20 0C trong3 giờ, đảo ngược ống ly tâm một lần, ly tâm 15 phút và ghi lại thể tích chấtrắn hoặc chất lỏng tách lớp ở đáy ống ly tâm.

Chú ý: Tốc độ ly tâm V (vòng/ phút)

d - Khoảng cách giữa hai ốngly tâm đối diện, cm

2. Độ bền bảo quản ở nhiệtđộ 54 °C

2.1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp này qui định ápdụng xác định độ bền bảo quản ở nhiệt độ 54 °C cho các dạng thành phẩm thuốcthuốc BVTV.

2.2. Nguyên tắc

Mẫu thử được bảo quản ở 54 ± 2 0C liên tục trong 14ngày (hoặc ở nhiệt độ và thời gian xác định theo yêu cầu), xác định tính chấtcủa mẫu thử đã dể đến nhiệt độ thường sau 24 giờ.

2.3. Dụng cụ

Thiết bị điều chỉnh đượcnhiệt độ 54 ± 2 0C.

Desicator không có chất hútẩm

Lọ dung tích 100 ml, nútxoáy, có miếng lót polyetylen.

Cốc dung tích 250 ml, đườngkính trong 6,0 - 6,5 cm.

Miếng kính tròn dùng đậytrên mặt mẫu trong cốc có thể tạo ra áp suất khoảng 25 g/cm2.

2.4. Tiến hành

2.4.1. Thuốc BVTV dạng nhũdầu

Cho khoảng 50 ml mẫu thử vàolọ, đậy miếng lót polyetylen, đặt lọ vào thiết bị điều chỉnh nhiệt độ ở 54 0C.Sau 30 phút đậy nút xoáy vào lọ và để lọ trong điều kiện nhiệt độ 54 ± 2 0C trong suốt 14 ngày( hoặc thời gian không liên tục tương đương). Sau đó lấy lọ ra, mở nút xoáy, đểlọ nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng rồi đậy nút xoaý lại.

Xác định các chỉ tiêu vật lývà hoá học của mẫu thử sau 24 giờ kể từ khi lấy mẫu thử ra khỏi thiết bị điềuchỉnh nhiệt.

2.4.2. Thuốc BVTV dạng bộtthấm nước

Cho khoảng 20g mẫu thử vàocốc, dàn đều mặt mẫu. Đặt miếng kính lên mặt mẫu trong cốc và đặt cốc vào thiếtbị điều chỉnh nhiệt độ ở 54 ± 2 0C trong suốt 14 ngày ( hoặc thời gian không liên tụctương đương). Sau đó lấy cốc ra, bỏ miếng kính ra, để nguội cốc trongdesicator.

Xác định các chỉ tiêu vật lývà hoá học của mẫu thử sau 24 giờ kể từ khi lấy mẫu thử ra khỏi thiết bị điềuchỉnh nhiệt.

GIỚI THIỆU HOẠT CHẤTTRIAZOPHOS

Công thức cấu tạo:

Tên hoá học: 0,0 - dimethyl 0-1-phenyl-1-H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioat

Công thức phân tử: C12H16N3O3PS

Khối lượng phân tử: 313,3

Độ hoà tan (ở 200C)trong:

Nước: 0,03 –0,04 g/l

Ethyl acetat , acetone : > 1000g/kg

Hexane: 9g/kg

Ethanol, toluen: > 330g/kg

Dạng bên ngoài : Chất lỏngcó dạng dầu , mầu vàng xám

Độ bền: Bền với ánh sáng ,bị thuỷ phân trong môi trường axit và môi trường kiềm

Nhóm B&C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10 TCN 500-2002 |
| --- | --- |

THUỐCTRỪ SÂU CHỨA HOẠT CHẤT TRIAZOPHOS

YÊUCẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Insecticide containingtriazophos

Technical requirements andtest methods

1.PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- Triazophos kỹ thuật;

- Thuốc bảo vệ thực vật(BVTV) có chứa hoạt chất triazophos dạng nhũ dầu dùng làm thuốc trừ sâu hại câytrồng.

2.QUI ĐỊNH CHUNG

2.1. Lấy mẫu

Theo 10TCN 386 - 99

2.2. Hoá chất

Hoá chất phân tích phải làloại TKPT

2.3. Mức sai lệch cho phépcủa hàm lượng hoạt chất

| Hàm lượng hoạt chất đăng ký |  | Mức sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| % | g/kg hoặc g/l ở 200C |
| Từ 2,5 trở xuống Từ trên 2,5 đến 10 Từ trên 10 đến 25 Từ trên 25 đến 50 Từ trên 50 trở lên | Từ 25 trở xuống Từ trên 25 đến 100 Từ trên 100 đến 250 Từ trên 250 đến 500 Từ trên 500 trở lên | ± 15% hàm lượng đăng ký ± 10% hàm lượng đăng ký ± 6% hàm lượng đăng ký ± 5% hàm lượng đăng ký ± 2,5% ± 25g/kg hoặc g/l |

2.4. Cân phân tích

Cân sử dụng có độ chính xácđến 0,00001g

3.YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.1. Triazophos kỹ thuật

Triazophos kỹ thuật là chấtlỏng có màu vàng nhạt đến nâu với thành phần chính là triazophos và tạp chấtsinh ra trong quá trình sản xuất.

3.1.1. Hoạt chất

Hàm lượng triazophos đăngký, khi xác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.1.2. Tính chất vật lý

Độ axit (tính theo H2SO4)

Không lớn hơn0,2 g/kg

3.2. Thuốc trừ sâu có chứahoạt chất triazophos dạng nhũ dầu

Sản phẩm dạng nhũ dầu là hỗnhợp chất lỏng, đồng nhất trong suốt, mầu vàng nhạt đến nâu, có mùi đặc trưngcủa este phosphoric, không lắng cặn của triazophos kỹ thuật, dung môi và cácchất phụ gia

3.2.1. Hoạt chất

Hàm lượng triazophos đăngký, khi xác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3

3.2.2. Tính chất vật lý

3.2.2.1. Độ axít (tính theo H2SO4)

Không lớn hơn 2 g/kg

3.2.2.2. Độ pH

Trong khoảng 3,5 ± 0,5

3.2.2.3. Độ bền nhũ tương

Độ tự nhũ banđầu Hoàntoàn

Độ bền nhũ tương sau 30phút, lớp kem lớn nhất 2 ml

Độ bền nhũ tương sau 2 giờ :lớp kem lớn nhất 4 ml

Độ tái nhũ sau 24giờ  Hoàn toàn

Độ bền nhũ tương cuối cùngsau 24 giờ 30 phút: lớp kem lớn nhất 4 ml

3.2.3. Độ bền bảo quản

3.2.3.1. Ở nhiệt độ O0C

Sau khi bảo quản ở 0 + 10C trong 7 ngày,thể tích chất lỏng hoặc chất rắn tách lớp không lớn hơn 0,3 ml.

3.2.3.2. Ở nhiệt độ 540C

Sau khi bảo quản ở 54 +20C trong 14 ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định trong mục 3.2.

4.PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Xác định hàm lượng hoạtchất triazophos

4.1.1.Nguyên tắc:

Hàm lượng triazophos đượcxác định bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp, với cột pha thuận. Kết quả đượctính dựa trên sự so sánh giữa số đo diện tích hoặc chiều cao của pic mẫu thử vàsố đo diện tích hoặc chiều cao của pic mẫu chuẩn

4.1.2.Hoá chất, dụng cụ, thiết bị.

Isooctan

Dioxan

Chất chuẩn triazophos đãbiết hàm lượng

Bình định mức dung tích 10ml

Cân phân tích

Máy sắc ký lỏng cao áp vớidetector tử ngoại

Máy tích phân kế hoặc máy vitính

Cột pha thuận Lichrosorb Si60, 5 mm , (250 x 4 mm) hoặc tươngđương

Micro xylanh bơm mẫu 50 ml, chia vạch đến 1 ml

4.1.3.Chuẩn bị dung dịch

4.1.3.1. Dung dịch mẫu chuẩn

Cân khoảng 0,010 g chấtchuẩn triazophos chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 10 ml . Hoà tan và định mức tới vạch bằng dung môi pha động.

4.1.3.2. Dung dịchmẫu thử

Cân lượng mẫu chứa khoảng0,010 g hoạt chất chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 10 ml. Hoà tan và định mức tới vạch bằng dung môi pha động.

4.1.4.Thông số máy

Pha động : iso octan :dioxan ( đã thêm 0,15% nước) 90:10

Bước sóng: 254 nm

Tốc độ dòng : 1 ml /phút

Thể tích vòng bơm mẫu: 20 ml

4.1.5.Tiến hành phân tích trên máy

Bơm dung dịch mẫu chuẩn chođến khi số đo diện tích hoặc chiều cao của pic mẫu chuẩn thay đổi không lớnhơn 1%. Sau đó, bơm lần lượt dung dịch mẫu chuẩn và dung dịch mẫu thử lặp lại2 lần. (số đo diện tích hoặc chiều cao của pic mẫu chuẩn thay đổi không lớnhơn 1% ).

4.1.6. Tính toán kết quả

Hàm lượng hoạt chấttriazophos ( X ) trong mẫu được tính bằng phần trăm theo công thức:

| X = | Sm ´ mc | ´ P |
| --- | --- | --- |
|  | Sc´ mm |  |

Trong đó:

Sm : Trung bình số đo diện tích hoặc chiềucao của píc mẫu thử

Sc : Trung bình số đo diện tích hoặc chiềucao của píc mẫu chuẩn

mc : Khối lượng mẫu chuẩn, g

mm : Khối lượng mẫu thử, g

P : Độ tinh khiết của chất chuẩn, %

4.2. Xác định độ axít

Theo 10TCN - 409 - 2000, mục 4.2

4.3. Xác định độ pH

Theo 10TCN 389-99, mục 4.2

4.4. Xác định độ bền nhũ tương:

Theo TCVN - 3711 - 82, mục 3.5

4.5. Xác định độ bền bảo quản

4.5.1.Ở nhiệt độ 0oC

Theo 10TCN - 433 - 2001, mục 4. 5..2.1

4.5.2.Ở nhiệt độ 54oC

Theo 10TCN - 105-88

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN - 3711- 82

2. 10TCN - 105 - 88

3. 10TCN 386 – 99

4.10TCN 389-99

5. 10TCN - 409 – 2000

6. 10TCN 433-2001

7. Hoechst , Application forregistration triazophos, January 30th-1992

8. FAO Panel of Expert onPesticide Specification, Registration Requirements and Application Standardsand Prior Informed Consent, Manual on Development and Use of FAO Specificationsfor Plant Protection Products-fifth edition, 1999.

9.The British CropProtection Council & The Royal Society of Chemistry, UK, The pesticide Manual,tenth edition, 1994.

GIỚI THIỆU HOẠT CHẤTTRIADIMENOL

Công thức cấu tạo:

Tên hoá học: (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-=1-yl)butan-2-ol.

Công thức phân tử: C14H18 ClN3O2

Khối lượng phân tử: 295,5

Độ hoà tan (ở 200C) trong:

Đồng phân quanghọc A  Đồng phân quang học B

Nước 62 mg/l 32mg/l

Dichlormethane, isopropanol 100-200 g/l 100-200g/l

Toluene20-50g/l 10-20g/l

Hexane: 0,1-1g/l 0,1-1

Dạng bên ngoài : dạng tinh thể, không màu .

Độ bền : Cả 2 đồng phânquang học đều bền ở nhiệt độ thường .

Nhóm B&C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10 TCN501-2002 |
| --- | --- |

THUỐC TRỪ BỆNH CHỨA HOẠT CHẤTTRIADIMENOL

YÊUCẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Fungicide containingtriadimenol

##### Technical requirements and test methods

# 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- Triadimenol kỹ thuật;

- Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cóchứa hoạt chất triadimenol dạng nhũ dầu dùng làm thuốc trừ bệnh hại cây trồng;

- Thuốc BVTV có chứa hoạt chất triadimenol dạng bộtthấm nước dùng làm thuốc trừ bệnh hại cây trồng.

2. QUI ĐỊNH CHUNG

2.1. Lấy mẫu

Theo 10TCN 386 – 99.

2.2. Hoá chất

Hóa chất phân tích phải là loại TKPT

Nước cứng theo TCVN 3711-82

2.3. Mức sai lệch cho phép của hàmlượng hoạt chất

| Hàm lượng hoạt chất đăng ký |  | Mức sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| % | g/kg hoặc g/l ở 200C |
| Từ 2,5 trở xuống Từ trên 2,5 đến 10 Từ trên 10 đến 25 Từ trên 25 đến 50 Từ trên 50 trở lên | Từ 25 trở xuống Từ trên 25 đến 100 Từ trên 100 đến 250 Từ trên 250 đến 500 Từ trên 500 trở lên | ± 15% hàm lượng đăng ký ± 10% hàm lượng đăng ký ± 6% hàm lượng đăng ký ± 5% hàm lượng đăng ký ± 2,5% ± 25g/kg hoặc g/l |

2.4. Cân phân tích

Cân sử dụng có độ chính xác đến 0,00001g.

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.1. Triadimenol kỹ thuật

Triadimenol kỹ thuậtlà chất rắn dạng tinh thểkhông màu với thành phần chính là triadimenol và một phần tạp chất sinh ratrong quá trình sản xuất.

Hoạt chất : Hàm lượng triadimenol đăng ký, khixác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.2. Thuốc trừ bệnh có chứa hoạtchất triadimenol dạng nhũ dầu

Sản phẩm dạng nhũ dầu là hỗn hợp chất lỏng, đồngnhất trong suốt, không lắng cặn của triadimenol kỹ thuật, dung môi và các chấtphụ gia.

3.2.1. Hoạt chất

Hàm lượng triadimenol đăng ký khi xác định phải phùhợp với qui định trong mục 2.3.

3.2.2. Tính chất vật lý

Độ bền nhũ tương

Độ tự nhũ banđầu  Hoàn toàn

Độ bền nhũ tương sau 30phút, lớp kem lớn nhất  2 ml

Độ bền nhũ tương sau 2 giờ,lớp kem lớn nhất  4 ml

Độ tái nhũ sau 24giờ  Hoàn toàn

Độ bền nhũ tương cuối cùngsau 24 giờ30 phút, lớp kem lớn nhất 4 ml

3.2.3. Độ bền bảo quản

3.2.3.1. Ở nhiệt độ O0C

Sau khi bảo quản ở 0 + 10Ctrong 7 ngày, thể tích chất lỏng hoặc chất rắn tách lớp : Không lớn hơn 0,3 ml.

3.2.3.2. Ở nhiệt độ 540C

Sau khi bảo quản ở 54+20C trong 14 ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định trong mục3.2.

#### 3.3. Thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất triadimenoldạng bột thấm nước

### Sảnphẩm là hỗn hợp bột màu kem với thành phần chính là triadimenol kỹ thuật và cácchất phụ gia.

3.3.1. Hoạt chất

Hàm lượng triadimenol khixác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.3.2.Tính chất vật lý

Tỉ suất lơ lửng : Sau khi tạo huyền phù củasản phẩm trong nước chuẩn D ở 30 +10C trong30 phút, hàm lượng triadimenol trong dung dịch huyền phù: Không nhỏ hơn 60%.

3.3.3. Độ bền bảo quản

Ở nhiệt độ 540C: Sau khi bảo quản ở 54+20C trong 14 ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định trong mục3.2.

4. PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Xác định hàm lượng hoạt chất triadimenol

4.1.1. Nguyên tắc:

Hàm lượng triadimenol được xác định bằngphương pháp sắc ký khí với detector ion hoá ngọn lửa (FID). Dùng di-butylphtalate làm chất nội chuẩn. Kết quả được tính dựa trên sự so sánh giữa tỉ sốsố đo diện tích của pic mẫu thử với pic nội chuẩn và tỉ số số đo diện tích củapic mẫu chuẩn với pic nội chuẩn.

4.1.2.Hoá chất, dụng cụ, thiết bị.

Chất chuẩn triadimenol đã biết hàm lượng

Chất nội chuẩn di-butyl phtalate

Dimethyl acetamide

Bình định mức dung tích 10 ml

## Cân phân tích

Máy sắc ký khí, detector ion hoá ngọn lửa

Máy tích phân kế hoặc máy vi tính

Cột mao quản SE54 (25 m x 0,53 mm x 0,32 mm) hoặc tương đương

Microxylanh bơm mẫu 5 ml, chia vạch đến 1 ml

Khí Nitơ 99,9%

Khí hydrô 99,9%

Không khí nén dùng cho máy sắc ký khí.

4.1.3.Chuẩn bị dung dịch

4.1.3.1. Dung dịch mẫu chuẩn

Cânkhoảng 0,01 g chất chuẩn triadimenol và 0,01 g chất nội chuẩn chính xác tới0,00001 g vào bình định mức 10 ml. Hoà tan và định mức đến vạch bằng dimethylacetamide.

4.1.3.2. Dung dịch mẫu thử

Cân lượng mẫu thử chứa khoảng 0,01 g hoạt chấttriadimenol và 0,01 g chất nội chuẩn chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 10ml. Hoà tan và định mức đến vạch bằng dimethylacetamide.

4.1.3.3. Thông số máy

Nhiệt độcột:  2200C

Nhiệt độ buồng bơmmẫu:  2800C

Nhiệt độ detector: 3000C

Khí nitơ: 10ml/phút

Khí hydrô : 35ml/phút

Không khí:  300ml/phút

Khí N2 bổ trợdetetor 30ml/phút

4.1.4.Tiến hành phân tích trên máy

###### Bơm dung dịch mẫuchuẩn cho đến khi tỉ số số đo diện tích của pic mẫu chuẩn và pic nội chuẩnthay đổi không lớn hơn 1%. Sau đó, bơm lần lượt dung dịch mẫu chuẩn và dungdịch mẫu thử, lặp lại 2 lần . Sai lệch giữa các lần bơm không lớn hơn 1%.

4.1.5. Tính toán kết quả

Hàm lượng hoạt chất triadimenol ( X) trong mẫu được tính bằng phần trăm theo công thức:

| X = | Fm´ mc | ´ P |
| --- | --- | --- |
|  | Fc´ mm |  |

Trong đó:

Fm : Trung bình tỉ số giữa số đo diện tíchcủa pic mẫu thử và pic nội chuẩn

Fc : Trung bình tỉ số giữa số đo diện tíchcủa pic mẫu chuẩn và pic nội chuẩn

mc : Khối lượng mẫu chuẩn, g

mm : Khối lượng mẫu thử, g

P : Độ tinh khiết của chuẩn, %

4.2. Xác định độ bền nhũ tương:

Theo TCVN - 3711 - 82, mục 3.5.

4.3. Xác định tỷ suất lơ lửng

Theo 10TCN 102-88.

Xác địnhlượng triadimenol trong 25 ml dung dịch còn lại dưới đáy ống đong: Sau khi hút225 ml phía trên, chuyển định lượng toàn bộ dung dịch còn lại dưới đáy ống đongvào một đĩa bay hơi. Cho bay hơi ở nhiệt độ 54oC trong tủ sấy chânkhông tới trọng lượng không đổi. Xác định hàm lượng hoạt chất triadimenol trongcặn theo mục 4.1 trong tiêu chuẩn này.

Tính toán kết quả :

Tỉ suất lơ lửng (Y) tính bằng phầntrăm theo công thức :

| Y = | 111 ´ ( c-q ) |
| --- | --- |
|  | c |

Trong đó :

q : khối lượng hoạt chấttriadimenol trong 25 ml dung dịch còn lại dưới đáy ống đong, g.

p: là hàm lượng cặn trong 25 ml dungdịch trên

l: là khối lượng cặn trong 25 mldung dịch trên

c : khối lượng hoạt chất triadimenoltrong lượng mẫu dùng để xác định tỉ suất lơ lửng, g.

4.4. Xác định độ bền bảo quản

4.4.1. Ở nhiệt độ 00C

Theo 10TCN 433-2001, mục4.5.2.1.

4.4.2. Ở nhiệt độ 540C

THEO10TCN 105-88.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN - 3711- 82.

2. 10TCN 102-88.

3. 10TCN - 105 – 88.

4. 10TCN 386 – 99.

5. 10TCN - 433 – 2001.

6. Tài liệu đăng ký thuốc Triadimenol của hãng Bayer.

7. Tài liệu đăng ký thuốc triadimenol của hãng Thuốc trừ sâu Sài gòn.

8.FAO Panel of Expert on Pesticide Specification, RegistrationRequirements and Application Standards and Prior Informed Consent, Manual onDevelopment and Use of FAO Specifications for Plant Protection Products-fifthedition, 1999.

9.The British Crop Protection Council & The Royal Society ofChemistry, UK, The pesticide Manual, tenth edition, 1994.

GIỚI THIỆU HOẠT CHẤTPROPINEB

Công thức cấu tạo:

[-SC(S)NHCH2CH(CH3)NHCS2Zn-]x

Tên hoá học: Polymeric zincpropylenebis(dithiocarbamate)

Công thức phân tử: (C5H8N2S4Zn)x

Khối lượng phân tử: 289,8

Độ hoà tan ở 20 oC

Trong : nước 0,01g/l

Toluen, hexane,dichloromethane  0,1 g/l

Dạng bên ngoài: chất rắndạng bột, màu trắng.

Bền ở diều kiện khô. Phân hủy trong môi trường ẩm,axit và kiềm trung tính.

NHÓM B&C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10TCN 502 -2001 |
| --- | --- |

THUỐCTRỪ BỆNH CHỨA HOẠT CHẤT PROPINEB

YÊUCẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Fungicide containingpropineb

Technical riquirements andtest methods

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- Propineb kỹ thuật;

-Thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất propinebdạng bột thấm nước dùng làm thuốc trừ bệnh hại cây trồng.

2. QUI ĐỊNH CHUNG

2.1. Lấy mẫu

Theo 10TCN 386-99.

2.2. Hoá chất

Hoá chất phân tích phải là loại TKPT.

Nước cứng theo TCVN 3711-82.

2.3. Mức sai lệch cho phép của hàmlượng hoạt chất

| Hàm lượng hoạt chất đăng ký |  | Mức sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| % | g/kg hoặc g/l ở 200C |
| Từ 2,5 trở xuống Từ trên 2,5 tới 10 Từ trên 10 tới 25 Từ trên 25 tới 50 Từ trên 50 trở lên | Từ 25 trở xuống Từ trên 25 tới 100 Từ trên 100 tới 250 Từ trên 250 tới 500 Từ trên 500 trở lên | ± 15% hàm lượng đăng ký ± 10% hàm lượng đăng ký ± 6% hàm lượng đăng ký ± 5% hàm lượng đăng ký ± 2,5% ± 25g/kg hoặc g/l |

2.4. Cân phân tích

Cân sử dụng chính xác 0,0001g; 0,1g.

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.1. Propineb kỹ thuật

Propineb kỹ thuật là bột rời, màu kem với thành phầnchính là propineb và một phần tạp chất sinh ra trong quá trình sản xuất.

3.1.1.Hoạt chất

Hàm lượng propineb đăng ký, khi xác định phải phù hợpvới qui định trong mục 2.3.

3.1.2. Tạp chất

Hàm lượng nước: Không lớn hơn 2,5%.

3.2. Thuốc trừ bệnh có chứa hoạtchất propineb dạng bột thấm nước

Sản phẩm là hỗn hợp đồng nhất dạng bột mịn, màu kemvới thành phần chính là propineb kỹ thuật và các chất phụ gia.

3.2.1. Hoạt chất

Hàm lượng propineb đăng ký, khi xác định phải phù hợpvới qui định trong mục 2.3.

3.2.2. Tạp chất

Hàm lượng nước: Không lớn hơn 2,5 %.

3.2.3. Tính chất vật lý

3.2.3.1. Độ pH ( dung dịch 1% trong nước )

Trong khoảng 5,0 - 9,0.

3.2.3.2. Thử rây ướt

Lượng chất còn lại trên rây 75mm: Không lớn hơn 2%.

3.2.3.3. Thời gian thấm ướt

Thời gian thấm ướt hoàn toàn: Không lớn hơn 2,0phút.

3.2.3.4. Tỉ suất lơ lửng

Sau khi taọ huyền phù của sản phẩm trong nước chuẩn Dở 30 ± 1oC trong 30phút, hàm lượng propineb trong dung dịch huyền phù: Không nhỏ hơn 60%.

3.2.3.5. Độ tạo bọt

Thể tích tạo bọt sau 1 phút: Không lớn hơn 2,5ml.

3.2.4.Độ bền bảo quản

Ở nhiệt độ 54 oC

Sau khi giữ ở nhiệt độ 54 + 2oCtrong 14 ngày, sản phẩm phải có hàm lượng hoạt chất bằng 95% trở lên so với hàmlượng ban đầu và tính chất vật lý phù hợp với quy định tại 3..2.3.

4. PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Xác định hàm lượng hoạt chấtpropineb

4.1.1.Nguyên tắc

Propineb bị phân hủy bằng axit sulfuric nóng giảiphóng ra carbondisulfit. Carbondisulfit được hấp phụ vào dung dịch KOH trongmethanol. Lượng kali xanthogenate tạo thành được xác định bằng phương phápchuẩn độ iốt.

4.1.2.Hoá chất dụng cụ

Chì axetat, dung dịch 10% trong nước

Kali hydroxit, dung dịch 2Ntrong methanol

Axid axetic, dung dịch 30%

Axidsulfuric đặc

Iốt, dung dịch chuẩn 0,1N

Phenolphtalein, dung dịch 1%trong ethanol

Bình cầu 3 cổ, dung tích250ml

Ống dẫn khí

Phễu nhỏ giọt

Ống sinh hàn nước

Bình sục khí, dung tích 50ml

Hạt thủy tinh

Bộ tạo chân không nước

Cốc thủy tinh dung tích500ml

Buret 50ml

Bếp điện

Cân phân tích, cân kỹ thuật

Lắp dụng cụ như hình vẽ

4.1.3. Tiến hành

Cho dung dịch chì axetat vàotới nửa 2 bình sục khí 1và 2. Cho hạt thủy tinh vào tới nửa bình3, đổ dung dịchKOH đến ngập hạt thủy tinh. Nối đầu ra của bình 3 với bộ tạo chân không .

Cân lượng mẫu thử có chứakhoảng 0,4g hoạt chất propineb chính xác tới 0,0001g vào bình cầu ba cổ, cho80ml nước cất vào bình cầu, nối sinh hàn, tạo chân không. Cho từ từ 20ml axitsulfuric đặc qua phễu nhỏ giọt vào bình ba cổ. Đun sôi bình trong 1 giờ. Tắtbếp điện. Chuyển dung dịch kali hydroxit từ bình 3 vào cốc 500ml, tráng bìnhnhiều lần bằng nước cất (300ml). Trung hoà bằng dung dịch axit axetic, dùng chỉthị phenolphtalein. Thêm 1ml hồ tịnh bột và chuẩn độ ngay lập tức bằng dungdịch iốt chuẩn 0,1N cho đến khi xuất hiện màu xanh tím (V1).

Làm như trên với mẫu trắng(V2).

4.1.4.Tính toán

Hàm lượng hoạt chất propineb(X) được tính bằng phần trăm theo công thức

| X = | (V1 - V2) ´ 1,449 |
| --- | --- |
|  | m |

Trong đó

0,01449 : Lượng propinebtương đương với 1 ml dung dịch iôde 0,1N.

V1 : Thểtích dung dịch iode 0,1N đã dùng để chuẩn mẫu trắng, ml.

V2 : Thểtích dung dịch iode 0,1N đã dùng để chuẩn mẫu thử, ml.

m : Lượng cân mẫuthử, g.

4.2. Xác định hàm lượng nước

Theo 10TCN 231-95, mục 3.7.

## 4.3. Xác định độ pH

Theo 10TCN 389-99, mục 4..2.

4.4. Thử rây ướt

Theo 10TCN 103-88.

4.5. Xác định thời gian thấmướt

Theo 10TCN 389-99, mục 4.4.

4.6. Tỉ suất lơ lửng

Theo 10TCN-231-95.

Xác định lượng propinebtrong 25 ml dung dịch còn lại dưới đáy ống đong: Sau khi hút 225 ml dung dịchphía trên, chuyển toàn bộ dung dịch còn lại dưới đáy ống đong vào bình cầu bacổ 250 ml, tráng ống đong bằng lượng nước tối thiểu và xác định khối lượng hoạtchất propineb theo mục 4.1.3 của tiêu chuẩn này.

Tính toán : Tỷ suất lơ lửng Y tính bằngphần trăm theo công thức :

| Y = | 111 ´ (c -q) |
| --- | --- |
|  | c |

Trong đó

c: Khối lượng hoạt chấtpropineb trong 250 ml dung dịch huyền phù, g.

q: Khối lượng hoạt chấtpropineb trong 25 ml dung dịch huyền phù còn lại dưới đáy ống đong được tínhbằng gam theo công thức :

q = 0,01449 x V

V: Thể tích dung dịch I20,1 N đã dùng hết để chuẩn độ, ml.

4.7. Xác định độ bọt

4.7.1. Hoá chất, dụng cụ

Nước cứng chuẩn

Ống đong có nút nhám 100 ml,khoảng cách giữa vạch 100 ml với đáy của nút nhám không nhỏ hơn 35 ml và khônglớn hơn 40 ml.

4.7.2.Tiến hành

Cân 0,2g mẫu vào ống đong,thêm nước cứng chuẩn đến vạch100ml. Đậy nút, đảo ngược ống đong 30 lần. Để yên1 phút và xác định thể tích bọt.

4.8. Độ bền bảo quản

Ở nhiệt độ 54oC

Theo 10TCN-105-88.

##### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 10TCN 103-88, 1988.

2. 10TCN 105-88, 1988.

3. 10TCN 231-95, 1995.

4. 10TCN 386-99,1999.

5. 10 TCN 389-99, 1999.

6. CIPAC Handbook 1.

7. Fao specifications forplan protetion products, 1980.

8. Tài liệu đăng ký thuốcpropineb của hãng Bayer.

GIỚI THIỆU HOẠT CHẤTIMIBENCONAZOLE

Công thức cấu tạo:

Tên hoá học

4-chlorobenzylN-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)=thioacetamidate

Công thức phân tử: C17H13Cl3N4S

Khối lượng phân tử: 411.7

Độ hoà tan ở trong:

Nước : 1,7 mg/l (20°C)

Acetone : 1063g/l (25°C)

Xylene : 250 g/l (25°C)

Methanol : 120 g/l (25°C)

Dạng bên ngoài: Tinh thể mầuvàng nhạt.

Bền ở nhiệt độ thường.

Nhóm B&C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10 TCN 503-2002 |
| --- | --- |

THUỐCTRỪ BỆNH CHỨA HOẠT CHẤT IMIBENCONAZOLE

YÊUCẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Fungicide containing imibenconazole

Technical requirement andtest methods

1.PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

-Imibenconazole kỹ thuật;

-Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cóchứa hoạt chất imibenconazole dạng bột thấm nước, dùng làm thuốc trừ bệnh hạicây trồng.

2.QUI ĐỊNH CHUNG

2.1. Lấy mẫu

Theo 10TCN 386-99

2.2. Hoá chất

Hoá chất là loại tinh khiếtphân tích

Nước cứng chuẩn, theo TCVN3711 -82

Nước cất, theo TCVN 2217 -72

2.3. Mức sai lệch cho phépcủa hàm lượng hoạt chất

| Hàm lượng hoạt chất đăng ký |  | Mức sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| % | g/l hoặc g/kg ở 20o C |
| Từ 2,5 trở xuống ## Từ trên 2,5 đến 10 Từ trên 10 đến 25 Từ trên 25 đến 50 Từ trên 50 trở lên | Từ 25 trở xuống ## Từ trên 25 đến 100 ## Từ trên 100 đến 250 ## Từ trên 250 đến 500 Từ trên 500 trở lên | ± 15 % hàm lượng đăng ký ±10 % hàm lượng đăng ký ±6 % hàm lượng đăng ký ±5 % hàm lượng đăng ký ± 2,5 % ± 25 g/kg hoặc g/l |

2.4. Cân phân tích

Cân sử dụng có độ chính xácđến 0,00001 g

3.YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.1. Imibenconazole kỹ thuật

Sản phẩm có dạng tinh thểmầu vàng nhạt, với thành phần chính là imibenconazole và tạp chất sinh ra doquá trình sản xuất.

Hoạt chất: Hàm lượngimibenconazole đăng ký khi xác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.2. Thuốc trừ bệnh có chứahoạt chất imibenconazole dạng bột thấm nước

Sản phẩm là hỗn hợp đồngnhất dạng bột mịn, với thành phần chính là imibenconazole kỹ thuật và các chấtphụ gia.

3.2.1. Hoạt chất

Hàm lượng imibenconazoleđăng ký khi xác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.2.2. Tạp chất

Hàm lượng nước: Không lớnhơn 1%

3.2.3. Tính chất vật lý

3.2.3.1. Độ pH (dung dịch10 % trong nước)

Trong khoảng: 8,0 - 9,5

3.2.3..2. Thời gian thấm ướt

Thời gian thấm ướt hoàntoàn: Không lớn hơn 1,0 phút

3.2.3.3. Tỷ suất lơ lửng

Sau khi tạo huyền phù trongnước cứng chuẩn ( theo TCVN 3711-82) ở

30 ± 1 °C trong 30 phút, hàm lượngimibenconazole trong dung dịch huyền phù không nhỏ hơn 60 %.

3.2.4. Độ bền bảo quản

Ở nhiệt độ 54 °C: Sau khi bảo quản ở 54 ± 2 °C trong 14 ngày, sản phẩm phải phùhợp với qui định trong mục 3.2.

4.PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Xác định hàm lượng hoạtchất imibenconazole

4.1.1. Nguyên tắc

Hàm lượng imibenconazoleđược xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp với detector tử ngoại (UV),cột pha đảo, dùng fluoranthene làm chất nội chuẩn. Kết

quả được tính toán dựa trênsự so sánh giữa tỷ số số đo diện tích của pic mẫu thử với pic nội chuẩn và tỉsố số đo diện tích của pic mẫu chuẩn với pic nội chuẩn.

4.1.2. Hoá chất, dụng cụ,thiết bị

Chất chuẩn imibenconazole đãbiết hàm lượng

Chất nội chuẩn fluoranthene

Acetonitril

Nước cất

Bình định mức dung tích 10ml

Máy sắc ký lỏng cao áp, detector UV

Máy tích phân kế hoặc máy vitính

Cột sắc ký lỏng cao áp phađảo Lichrosorb RP 18 5mm (250 x 4 mm) hoặc tương đương

Microxylanh bơm mẫu 50 ml chia vạch đến 1 ml

Cân phân tích

4.1.3. Chuẩn bị dung dịch

4.1.3.1. Dung dịch nội chuẩn

Cân khoảng 0,060 g chất nộichuẩn fluoranthene chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 100 ml, hoà tan vàđịnh mức tới vạch bằng acetonitril.

4.1.3.2. Dung dịch mẫu chuẩn

Cân khoảng 0,010 g chấtchuẩn imibenconazole chính xác tới 0,0001 g vào bình định mức 10 ml, hoà tan vàđịnh mức tới vạch bằng acetonitril - dung dịch A. Dùng pipet lấy chính xác 1 mldung dịch A và 1 ml dung dịch nội chuẩn vào bình định mức 10 ml. Hoà tan vàđịnh mức tới vạch bằng acetonitril.

4.1.3.3. Dung dịch mẫu thử

Cân lượng mẫu thử có chứakhoảng 0,010 g imibenconazole chính xác đến 0,00001g vào bình định mức 10 ml,thêm 5 ml acetonitril, lắc trong bể siêu âm 10 phút. Để đến nhiệt độ phòng, hoàtan và định mức tới vạch bằng acetonitril - dung dịch B. Dùng pipet lấy chínhxác 1 ml dung dịch A và 1 ml dung dịch nội chuẩn vào bình định mức 10 ml. Hoàtan và định mức tới vạch bằng acetonitril, lọc qua màng lọc 0,45 mm trước khi bơm vào máy.

4.1.4. Thông số máy

Pha động: Acetonitril +Nước = 75 + 25 (V/V)

Tốc độ dòng: 1 ml/phút

Bước sóng: 254 nm

Thể tích vòng bơm mẫu: 20 ml

4.1.5.Tiến hành phân tích trên máy

Bơm lần lượt dung dịch mẫuchuẩn cho đến khi tỷ số số đo diện tích của pic mẫu chuẩn với pic nội chuẩnthay đổi không lớn hơn 1%. Sau đó, bơm lần lượt dung

dịch mẫu chuẩn và dung dịchmẫu thử lặp lại 2 lần (sai lệch giữa các lần bơm không lớn hơn 1%).

4.1.6. Tính toán kết quả

Hàm lượng hoạt chấtimibenconazole (X) trong mẫu được tính bằng phần trăm theo công thức:

Trong đó:

Fm : Trung bìnhtỷ số số đo diện tích của pic mẫu nội chuẩn với pic mẫu thử

Fc  : Trung bìnhtỷ số số đo diện tích của pic mẫu nội chuẩn với pic mẫu chuẩn

mc : Khối lượngmẫu chuẩn, g

mm: Khối lượngmẫu thử, g

P : Độ tinh khiết của chấtchuẩn, %

4.2. Xác định hàm lượng nước

Theo 10TCN 231-95, mục 3.7.

4.3. Xác định độ pH

Theo 10TCN 389-99, mục 4..2

4.4. Xác định thời gianthấm ướt

Theo 10TCN 103 - 88

4.5. Xác định tỷ suất lơlửng

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN- 102-88

Xác định lượngimibenconazole trong 25 ml dung dịch còn lại dưới đáy ống đong. Sau khi hút 225ml phía trên và chuyển định lượng toàn bộ dung dịch còn lại dưới đáy ống đongvào một đĩa bay hơi. Cho bay hơi ở nhiệt độ 54 0C trong tủ xấy chânkhông tới trọng lượng không đổi. Xác định hàm lượng hoạt chất imibenconazoletrong cặn theo mục 4.1. trong tiêu chuẩn này.

Tính toán kết quả:

Tỷ xuất lơ lửng y tính bằng% theo công thức:

Trong đó:

q: Khối lượng hoạt chấtimibenconazole trong 25ml dung dịch còn lại dưới ống đong, g

c: Khối lượng hoạt chấtimibenconazole trong lượng mẫu dùng xác định tỷ xuất lơ lửng, g

4.6. Độ bền bảo quản

Ở nhiệt độ 54°C: Theo 10TCN 105 – 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN 2217 -72

2. TCVN 3711-82

3. 10TCN 102-88

4. 10TCN 103-88

5. 10TCN 386-99

6. 10TCN 325-95

7. 10TCN 389-99

8.The British CropProtection Council & The Royal Society of Chemistry, UK, the pesticideManual, tenth edition, 1994.

9. FAO Panel of Expert onPesticide Specification, Registration Requirements and Application Standardsand Prior Informed Consent, Manual on Development and Use of FAO Specificationsfor Plant Protection Products-fifth edition, 1999.

10. Hokko Chemical indủtyCo. Ltd, Technical information of manage 5% Wettable powder, 1994

GIỚI THIỆU HOẠT CHẤTOXOLINIC ACID

Công thức cấu tạo:

Tên hoá học: 5- ethyl- 5,8-dihydro-8-oxo [1,3] dioxolo [4,5-g] quinoline-7-cacboxylic acid

Công thức phân tử: C13H11NO5

Khối lượng phân tử: 261,2

Độ hoà tan (ở 200C)trong:

Dung dịch NaOH 1M 20-33%

Xylen <>

n - hexane <>

Methanol

Dạng bên ngoài : tinh thểmầu trắng

Độ bền: Bền trong điều kiệnthường, ánh sáng mặt trời và độ ẩm.

Nhóm B&C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10 TCN 504-2002 |
| --- | --- |

THUỐCTRỪ BỆNH CHỨA HOẠT CHẤT OXOLINIC ACID

YÊUCẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Fungicide containingoxolinic acid

Technical requirements and testmethods

1.PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- Oxolinic acid kỹ thuật;

- Thuốc bảo vệ thực vật(BVTV) có chứa hoạt chất oxolinic acid dạng bột thấm nước dùng làm thuốc trừbệnh hại cây trồng.

2.QUI ĐỊNH CHUNG

2.1. Lấy mẫu

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN 386 - 99

2.2. Hoá chất

Hoá chất dùng cho phân tíchlà loại TKPT

Nước cất theo tiêu chuẩn Việtnam TCVN 2217-77

Nước cứng theo tiêu chuẩnViệt nam TCVN 3711-82

2.3. Mức sai lệch cho phépcủa hàm lượng hoạt chất

| Hàm lượng hoạt chất đăng ký |  | Mức sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| % | g/kg hoặc g/l ở 200C |
| Từ 2,5 trở xuống Từ trên 2,5 đến 10 Từ trên 10 đến 25 Từ trên 25 đến 50 Từ trên 50 trở lên | Từ 25 trở xuống Từ trên 25 đến 100 Từ trên 100 đến 250 Từ trên 250 đến 500 Từ trên 500 trở lên | ± 15% hàm lượng đăng ký ± 10% hàm lượng đăng ký ± 6% hàm lượng đăng ký ± 5% hàm lượng đăng ký ± 2,5% ± 25g/kg hoặc g/l |

2.4. Cân phân tích

Cân sử dụng có độ chính xácđến 0,00001g

3.YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.1. Oxolinic acid kỹ thuật:

Sản phẩm có dạng bột tinhthể, mầu nâu sáng với thành phần chính là oxolinic acid và tạp chất sinh ratrong quá trình sản xuất.

Hoạt chất : Hàm lượng oxolinic acidđăng ký, khi xác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3

3.2. Thuốc trừ bệnh có chứahoạt chất oxolinic acid dạng bột thấm nước

Sản phẩm là hỗn hợp bột mịn,đồng nhất, không vón cục của oxolinic acid kỹ thuật và các chất phụ gia.

3.2.1. Hoạt chất

Hàm lượng oxolinic acid đăngký, khi xác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3

3.2.2. Tính chất vật lý

3.2.2.1. Độ pH ( dung dịch1% trong nước) : 6,9 ± 0,5

3.2.2.2. Thử rây ướt

Lượng chất còn lại trên rây75mm không lớn hơn 1%

3.2.2.3. Tỷ suất lơ lửng

Sau khi tạo huyền phù củasản phẩm trong nước cứng chuẩn ở nhiệt độ 30 ± 1°C trong 30 phút, hàm lượng oxolinicacid trong dung dịch huyền phù không nhỏ hơn 80%

3.2.2.4. Thời gian thấmướt

Thời gian thấm ướt hoàn toànkhông lớn hơn 2 phút.

3.2.3. Độ bền bảo quản

Ở nhiệt độ 540C: Sau khi bảo quản ở 54 + 20Ctrong 14 ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định trong mục 3.2.

4.PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Xác định hàm lượng hoạtchất oxolinic acid

4.1.1.Nguyên tắc:

Hàm lượng oxolinic acid đượcxác định bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp, với detector tử ngoại, cột phađảo, dùng P-nitrophenol làm chất nội chuẩn. Kết quả

được tính dựa trên sự sosánh giữa tỷ số số đo diện tích của pic mẫu thử với pic nội chuẩn và tỷ số sốđo diện tích của pic mẫu chuẩn với pic nội chuẩn.

4.1.2. Hoá chất, dụng cụ, thiết bị.

Axit citric

Tri-n-octylamin

Axit clorhydric

Dimethyl sulfoxide

Chất chuẩn oxolinic acid đãbiết hàm lượng

Chất nội chuẩn P-nitrophenol

Bình định mức dung tích 10ml

Cốc dung tích 1lit

Cân phân tích

Máy sắc ký lỏng cao áp

Máy tích phân kế hoặc máy vitính

Cột pha đảo ODS 5mm (150 ´ 4 mm) hoặc tương đương

Micro xylanh bơm mẫu 50 ml, chia vạch đến 1 ml

4.1.3. Chuẩn bị dung dịch

4.1.3.1.Dung môi phađộng

Dung dịch 1: Hoà tan 2,94 g axitcitric trong 700 ml nước cất

Dung dịch 2: Lấy 31 ml trin-octyl amin, thêm tetrahydrofuran đến 100 ml

Trộn lẫn dung dịch 1 và 2,thêm 200 ml acetonitril. Lọc dung dịch qua màng lọc 0.45 mm.

4.1.3.2.Dung dịch nội chuẩn

Hỗn hợp axit clohydric-dimethylsulfocide: Vừa khuấy vừa thêm từ từ 10 ml axit clorhydric vào 500 mldimethylsulfoxide.

Cân 100 mg chất nội chuẩn P-nitrophenol vào bình định mức100 ml. Hoà tan và định mức tới vạch bằng hỗn hợp axitclohydric -dimethyl sulfoxide .

4.1.3.3.Dung dịch mẫu chuẩn

Cân khoảng 0,025 g chấtchuẩn oxolinic acid chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 10 ml, thêm 9 mlhỗn hợp axit clohydric - dimethyl sulfoxide. Hoà tan chuẩn bằng cách đặt bìnhvào bể ổn nhiệt ở 60oC trong 30 phút. Để nguội đến nhiệt độ phòng vàđịnh mức tới vạch bằng hỗn hợp axit clohydric - dimethyl sulfoxide.

Dùng pipét lấy chính xác 1ml dung dịch trên vào bình định mức 10 ml thêm

1 ml dung dịch nội chuẩn vàđịnh mức tới vạch bằng hỗn hợp axit clohydric - dimethyl sulfoxide .

4.1.3.4. Dung dịchmẫuthử

Cân lượng mẫu chứa khoảng0,025 g hoạt chất chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 10 ml, thêm 9 mlhỗn hợp axit clohydric- dimethyl sulfoxide, hoà tan mẫu bằng cách đặt bình vàobể ổn nhiệt ở 60oC trong 30 phút. Để nguội đến nhiệt độ phòng vàđịnh mức tới vạch bằng hỗn hợp axit clohydric - dimethyl sulfoxide. Dùng pipétlấy chính xác 1 ml dung dịch trên vào bình định mức 10 ml thêm 1ml dung dịchnội chuẩn và định mức tới vạch bằng hỗn hợp axit clohydric - dimethyl sulfoxide. Lọc dung dịch qua màng lọc 0. 45 mm trước khi bơm vào máy.

4.1.4.Thông số máy

Dung môi pha động: như phần4.1.3.1.

Tốc độ dòng: 1,0ml/ph

Bước sóng : 330 nm

Thể tích vòng bơm mẫu : 20 ml

4.1.5.Tiến hành phân tích trên máy

Bơm dung dịch mẫu chuẩn chođến khi tỷ số số đo diện tích của pic mẫu chuẩn với pic nội chuẩn thay đổikhông lớn hơn 1%. Sau đó, bơm lần lượt dung dịch mẫu chuẩn và dung dịch mẫu thửlặp lại 2 lần (tỷ số số đo diện tích của pic mẫu chuẩn với pic nội chuẩn thayđổi không lớn hơn 1% ).

4.1.6. Tính toán kết quả

Hàm lượng hoạt chất oxolinicacid ( X ) trong mẫu được tính bằng phần trăm theo công thức:

| X = | Fm´ mc | ´ P |
| --- | --- | --- |
|  | Fc´ mm |  |

Trong đó:

Fm : Trung bìnhtỷ số số đo diện tích của píc mẫu thử với pic nội chuẩn

Fc : Trung bìnhtỷ số số đo diện tích của píc mẫu chuẩn với pic nội chuẩn

mc : Khối lượngmẫu chuẩn, g

m : Khối lượng mẫu thử, g

P : Độ tinh khiết củachất chuẩn, %

4.2. Xác định độ pH

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN 389-99, mục 4.2

4.3. Xác định lượng chất cònlại sau khi thử rây ướt

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN 103-88

4.4. Xác định thời gian thấmướt

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN 389-99, mục 4.4

4.3. Xác định tỷ suất lơlửng

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN- 102-88.

Lượng oxolinic acid trong 25ml dung dịch còn lại dưới đáy ống đong được xác định như sau: Sau khi hút 225ml phía trên, chuyển định lượng toàn bộ dung dịch còn lại dưới đáy ống đong vàomột đĩa bay hơi. Cho bay hơi ở nhiệt độ 540C trong tủ sấy chân khôngtới trọng lượng không đổi. Xác định hàm lượng hoạt hoạt chất oxolinic acid trongcặn theo mục 4.1 của tiêu chuẩn này.

Tính toán kết quả suất lơlửng y tính bằng phần trăm theo công thức:

| y = | 111 ´ (c-q) |
| --- | --- |
|  | c |

Trong đó:

q: Khối lượng hoạt chấtoxolinic acid trong 25 ml còn lại dưới đáy ống đong,g

c: Khối lượng hoạt chấtoxolinic acid trong lượng mẫu dùng để xác định tỷ suất lơ lửng, g

4.2. Xác định độ bền bảo quản

Ở nhiệt độ 540C

Theo tiêu chuẩn ngành số 10TCN 105-88

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.TCVN .2217-77

2.TCVN 3711-82

3. 10TCN 102-88

4. 10TCN 103-88

5. 10TCN 105 - 88

6. 10TCN 386 - 99

7. 10TCN 389-99

8. FAO Panel of Expert onPesticide Specification, Registration Requirements and application Standardsand Prior Informed Consent, Manual on Development and Use of FAO Specificationsfor Plant Protection Products-fifth edition, 1999.

9. Sumitomo Chemical Co.Ltd., Application for the registration Starner 20WP, November 8- 1990

10.The British CropProtection Council & The Royal Society of Chemistry, UK, The pesticideManual, tenth edition, 1994.

GIỚI THIỆU HOẠT CHẤTTRIFLURALIN

Công thức cấu tạo:

Tên hoá học: a,a,a-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine.

Công thức phân tử: C13H16 F3N3O4

Khối lượng phân tử: 335.3

Độ hoà tan (ở 250C) trong:

Nước(pH=7) 0,221 mg/l

Acetone, chloroform, acetonitrile, toluene,ethylacetate > 1000 g/l

Methanol 30-40 g/l

Hexane:  50-67 g/l

Dạng bên ngoài : dạng tinhthể, màu vàng cam

Bền ở nhiệt độ 52 oC

Nhóm B&C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10 TCN 505-2001 |
| --- | --- |

THUỐCTRỪ CỎ CHỨA HOẠT CHẤT TRIFLURALIN

YÊUCẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

## Herbicide containing trifluralin

Technical requirements and testmethods

1.PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- Trifluralin kỹ thuật;

- Thuốc bảo vệ thực vật cóchứa hoạt chất Trifluralin dạng nhũ dầu dùng làm thuốc trừ cỏ hại cây trồng.

2.QUI ĐỊNH CHUNG

2.1. Lấy mẫu

Theo 10TCN 386 – 99.

2.2. Hoá chất

Hóa chất phân tích phải là loạiTKPT.

Nước cứng theo TCVN 3711-82.

2.3. Mức sai lệch cho phépcủa hàm lượng hoạt chất

| Hàm lượng hoạt chất đăng ký |  | Mức sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| % | g/kg hoặc g/l ở 200C |
| Từ 2,5 trở xuống Từ trên 2,5 đến 10 Từ trên 10 đến 25 Từ trên 25 đến 50 Từ trên 50 trở lên | Từ 25 trở xuống Từ trên 25 đến 100 Từ trên 100 đến 250 Từ trên 250 đến 500 Từ trên 500 trở lên | ± 15% hàm lượng đăng ký ± 10% hàm lượng đăng ký ± 6% hàm lượng đăng ký ± 5% hàm lượng đăng ký ± 2,5% ± 25g/kg hoặc g/l |

2.4. Cân phân tích

Cân sử dụng có độ chính xácđến : 0,00001g

3. YÊUCẦU KỸ THUẬT

3.1. Trifluralin kỹ thuật:

Sản phẩm là chất rắn dạngtinh thể có màu vàng cam với thành phần chính là Trifluralin và một phần tạpchất sinh ra trong quá trình sản xuất.

Hoạt chất : Hàm lượng Trifluralinđăng ký, khi xác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.2. Thuốc trừ cỏ có chứahoạt chất Trifluralin dạng nhũ dầu

Sảnphẩm dạng nhũ dầu là hỗn hợp chất lỏng, đồng nhất trong suốt, không lắng cặncủa Trifluralin kỹ thuật, dung môi và các chất phụ gia.

3.2.1.Hoạt chất

Hàm lượng Trifluralin đăng ký, khixác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.2.2. Tính chất vật lý

Độ bền nhũ tương

Độ tự nhũ banđầu Hoàn toàn

Độ bền nhũ tương sau 30phút, lớp kem lớn nhất 2 ml

Độ bền nhũ tương sau 2 giờ,lớp kem lớn nhất 4 ml

Độ tái nhũ sau 24giờ Hoàntoàn

Độ bền nhũ tương cuối cùngsau 24giờ 30 phút, lớp kem lớn nhất 4 ml

3.2.3. Độ bền bảo quản

3.2.3.1. Ở nhiệt độ O0C

Sau khi bảo quản ở 0 + 10Ctrong 7 ngày, thể tích chất lỏng hoặc chất rắn tách lớp không lớn hơn 0,3 ml.

3.2.3.2. Ở nhiệt độ 540C

Sau khi bảo quản ở 54+20C trong 14 ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định trong mục 3.2.

4.PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Xác định hàm lượng hoạtchất Trifluralin

4.1.1.Nguyên tắc:

Hàm lượng Trifluralin đượcxác định bằng phương pháp sắc ký khí với detector ion hoá ngọn lửa (FID). Dùngdi-isobutyl phtalate làm chất nội chuẩn. Kết quả được tính dựa trên sự so sánhgiữa tỉ số số đo diện tích của pic mẫu thử với pic nội chuẩn và tỉ số số đodiện tích của pic mẫu chuẩn với pic nội chuẩn.

4.1.2. Hoá chất, dụng cụ, thiết bị.

Chất chuẩn Trifluralin đãbiết hàm lượng

Chất nội chuẩn di-isobutylphtalate

Acetone

Bình định mức dung tích 10ml

Cân phân tích

Máy sắc ký khí, detector FID

Máy tích phân kế hoặc máy vitính

Cột mao quản (15 m ´ 0,53 mm ´ 1,5 mm) SE54 hoặc tương đương

Microxylanh bơm mẫu 5 ml, chia vạch đến 1 ml

Khí Nitơ 99,9%

Khí hydrô 99,9%

Không khí nén dùng cho máysắc ký khí

4.1.3.Chuẩn bị dung dịch

4.1.3.1.Dung dịch nội chuẩn

Cân 0,06 g di-isobutylphtalate chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 25ml. Hoà tan và định mứcđến vạch bằng Acetone. Dung dịch A

4.1.3.2. Dung dịch mẫu chuẩn

Cân khoảng 0,01 g chất chuẩnTrifluralin chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 10 ml. Hoà tan và địnhmức tới vạch bằng Acetone. Dung dịch B

Lấy 5 ml dung dịch B vàobình định mức 10 ml. Thêm 2ml dung dịch A. Hoà tan và định mức tới vạch bằngAcetone.

4.1.3.3. Dung dịch mẫu thử

Cân mẫu thử chứa khoảng 0,01g hoạt chất Trifluralin chính xác tới 0,00001 g vào bình định mức 10 ml. Hoàtan và định mức tới vạch bằng Acetone. Dung dịch C

Lấy 5 ml dung dịch C vàobình định mức 10 ml, thêm 2 ml dung dịch A. Hoà tan và định mức tới vạch bằngacetone.

4.1.4.Thông số máy

Nhiệt độcột: 1500C

Nhiệt độ buồng bơmmẫu: 2050C

Nhiệt độ detector: 2800C

Khí nitơ: 25 ml/phút

Khí hydrô : 35ml/phút

Không khí: 300ml/phút

Khí N2 bổ trợdetector 30 ml/phút

Thể tích bơm mẫu 1ml

4.1.5.Tiến hành phân tích trên máy

###### Bơm dung dịch mẫu chuẩn cho đếnkhi tỉ số số đo diện tích của pic mẫu chuẩn và pic nội chuẩn thay đổi không lớnhơn 1%. Sau đó, bơm lần lượt dung dịch mẫu chuẩn và dung dịch mẫu thử, lặplại 2 lần. Sai lệch giữa các lần bơm không lớn hơn 1%.

4.1.6. Tính toán kết quả

Hàmlượng hoạt chất Trifluralin ( X ) trong mẫu được tính bằng phần trăm theo côngthức:

| X = | Fm´ mc | ´ P |
| --- | --- | --- |
|  | Fc´ mm |  |

Trong đó:

Fm : Tỉ số trungbình giữa số đo diện tích của pic mẫu thử và pic nội chuẩn

Fc : Tỉ sốtrung bình giữa số đo diện tích của pic mẫu chuẩn và pic nội chuẩn

mc : Khối lượngmẫu chuẩn, g

mm : Khối lượngmẫu thử, g

P : Độ tinh khiết củachất chuẩn, %

4.2. Xác định độ bền nhũtương:

Theo TCVN - 3711 - 82, mục3.5

4.3. Xác định độ bền bảo quản

4.3.1. Ở nhiệt độ 00C

Theo 10TCN 433-2001, mục 4.5.2.

4.3.2. Ở nhiệt độ 540C

Theo 10TCN 105-88.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN - 3711- 82

2. 10TCN - 105 - 88

3. 10TCN 386 - 99

5. 10TCN 433-2001

6. TàI liệu đăng ký thuốcTrifluralin của hãng Agan chemical manufactures LTD.

7. Fao specifications forplant protection products, 1988

8. FAO Panel of Expert onPesticide Specification, Registration Requirements and Application Standardsand Prior Informed Consent, Manual on Development and Use of FAO Specificationsfor Plant Protection Products-fifth edition, 1999.

9. The British CropProtection Council & The Royal Society of Chemistry, UK, The pesticideManual, tenth edition, 1994.

GIỚI THIỆU HOẠT CHẤTCINMETHYLIN

Công thức cấu tạo:

Tên hoá học : (1RS,2SR,4SR)-1,4-epoxy-p-menth-2yl2-methylbenzyl ether

Công thức phân tử : C18H26O2

Khối lượng phân tử : 274,4

Độ hoà tan:

Trong nước 63mg/l (ở 20oC).

Tan trong dung môi hữu cơ.

Dạng bên ngoài: chất lỏngmàu hổ phách xẫm.

Độ bền: bền đén nhiệt độ 145oC.

Nhóm B&C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10TCN 506 -2002 |
| --- | --- |

THUỐCTRỪ CỎ CHỨA HOẠT CHẤT CINMETHYLIN

YÊUCẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Herbicide containingcinmethylin

Technical requirements andtest methods

1.PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- Cinmethylin kỹ thuật;

- Thuốc bảo vệ thực vật cóchứa hoạt chất cinmethylin dạng nhũ dầu, dùng làm thuốc trừ cỏ hại cây trồng.

2.QUI ĐỊNH CHUNG

2.1. Lấy mẫu

Theo 10TCN 386-99.

2.2. Hoá chất

Hóa chất phân tích phải làTKPT.

Nước cứng chuẩn theo TCVN3711-82.

2.3. Mức sai lệch cho phép củahàm lượng hoạt chất

| Hàm lượng hoạt chất đăng ký |  | Mức sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| % | g/kg hoặc g/l ở 200C |
| Từ 2,5 trở xuống Từ trên 2,5 đến 10 Từ trên 10 đến 25 Từ trên 25 đến 50 Từ trên 50 trở lên | Từ 25 trở xuống Từ trên 25 đến 100 Từ trên 100 đến 250 Từ trên 250 đến 500 Từ trên 500 trở lên | ± 15% hàm lượng đăng ký ± 10% hàm lượng đăng ký ± 6% hàm lượng đăng ký ± 5% hàm lượng đăng ký ± 2,5% ± 25g/kg hoặc g/l |

2.4. Cân phân tích

Cân sử dụng có độ chính xácđến 0,0001g.

3.YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.1. Cinmethylin kỹ thuật

Sản phẩm dạng lỏng, màu hổ pháchxẫm với thành phần chính là cinmethylin và một phần tạp chất sinh ra trong quátrình sản xuất

Hoạt chất: Hàm lượng cinmethylin, khixác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.2. Thuốc trừ cỏ có chứahoạt chất cinmethylin dạng nhũ dầu.

Sản phẩm là hỗn hợp chấtlỏng đồng nhất, trong suốt với thành phần chính là cinmethylin kỹ thuật, dungmôi và các chất phụ gia.

3.2.1. Hoạt chất

Hàm lượng cinmethylin, khixác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3.

3.2.2. Tính chất vật lý

3.2.2.1. Độ pH ( dung dịch 1% trongdioxane và nước ) :  3,4 ± 0,5

3.2.2.2. Độ bền nhũ tương

Độ tự nhũ ban đầu Hoàn toàn

Độ bền nhũ tương sau 30phút, lớp kem lớn nhất 2 ml

Độ bền nhũ tương sau 2 giờ,lớp kem lớn nhất 4 ml

Độ tái nhũ sau 24 giờ Hoàntoàn

Độ bền nhũ tương cuối cùngsau 24 giờ 30 phút, lớp kem lớn nhất 4 ml

3.2.3. Độ bền bảo quản

3.2.3.1. Ở nhiệt độ O0C

Sau khi bảo quản ở 0 +10C trong 7 ngày, thể tích chất lỏng hoặc chất rắn tách lớp khônglớn hơn 0,3 ml

3.2.3.2. Ở nhiệt độ 540C

Sau khi bảo quản ở 54 +20C trong 14 ngày, sản phẩm phải có hàm lượng hoạt chất và tính chấtvật lý phù hợp với qui định trong mục 3..2.

4.PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Xác định hàm lượng hoạtchất cinmethylin

4.1.1. Nguyên tắc

Hàmlượng cinmethylin được xác định bằng phương pháp sắc ký khí, với detector ionhóa ngọn lửa(FID). Kết quả tính toán dựa trên sự so sánh giữa số đo diện tíchhoặc chiều cao của pic mẫu thử và số đo diện tích hoặc chiều cao của pic mẫuchuẩn

4.1.2. Hoá chất, dụng cụ,thiết bị

Chất chuẩn cinmethylin đãbiết trước hàm lượng

Ethyl acetate

Bình định mức dung tích 10ml

Cân phân tích

Máy sắc ký khí, detector FID

Máy tích phân kế hoặc máy vitính

Cột mao quản (15 m ´ 0,53 mm ´ 1,5 mm ) SE30 hoặc tương đương

Micro xy lanh bơm mẫu 10 ml, có chia vạch đến 1 mm

Khí hydro 99,9%

Khí nitơ 99,9%

Không khí nén dùng cho máysắc ký khí.

4.1.3. Chuẩn bị dung dịch

4.1.3.1. Dung dịch mẫu chuẩn

Cânkhoảng 0,01 g chất chuẩn cinmethylin xác tới 0,00001 g vào bình định mức 10 ml,hoà tan và định mức đến vạch bằng ethyl acetate.

4.1.3.2. Dung dịch mẫu thử

Cân lượng mẫu thử có chứakhoảng 0,01 g hoạt chất cinmethylin chính xác đến 0,00001 g vào bình định mức10 ml, hoà tan và định mức đến vạch bằng ethyl acetate.

4.1.4. Điều kiện phân tích

Nhiệt độlò 185oC

Nhiệt độ buồng bơmmẫu 200 oC

Nhiệt độdetector 240 oC

Khínitơ 40 ml/phút

Khíhydro 35 ml/phút

Khôngkhí 350 ml/phút

Khí N2 bổ trợdetector 30 ml/phút

Thể tíchbơm 1ml

4.1.5.Tiến hành phân tích trên máy

Bơmdung dịch mẫu chuẩn cho đến khi số đo diện tích (hoặc chiều cao) của pic thayđổi không quá 1%. Sau đó, bơm lần lượt dung dịch mẫu chuẩn và mẫu thử, lặp lại2 lần (số đo diện tích của pic mẫu chuẩn thay đổi không lớn hơn 1% so với giátrị ban đầu).

4.1.6. Tính toán kết quả

Hàm lượng hoạt chấtcinmethylin (X) trong mẫu được tính bằng phần trăm theo công thức:

| X = | Sm ´ mc | ´ P |
| --- | --- | --- |
|  | Sc´ mm |  |

Trong đó:

Sm : Số đo trungbình diện tích hoặc chiều cao của pic mẫu thử.

Sc  : Số đotrung bình diện tích hoặc chiều cao của pic mẫu chuẩn.

mc : Khối lượngmẫu chuẩn, g

mm: Khối lượngmẫu thử, g

P : Độ tinh khiết của chấtchuẩn, %

4.2. Xác định độ bền nhũtương

Theo TCVN 3711 - 82, mục3.5.

4.3. Xác định độ pH

Theo 10TCN-389-99, mục 4.2

4.4. Độ bền bảo quản

4.4.1.Ở nhiệt độ 54oC

Theo 10TCN-105-88.

4.4.2.Ở nhiệt độ 0 oC

Theo 10TCN 433 - 2001, mục4.5.2.1.

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN 3711 - 82

2. 10TCN 105-88.

3. 10TCN 386-99

4. 10TCN 389-99, mục 4.2

5. 10TCN 433 - 2001

6. Tài liệu đăng ký thuốccinmethylin của hãng Shell argriculture

7. FAO Panel of Expert onPesticide Specification, Registration Requirements and Application Standardsand Prior Informed Consent, Manual on Development and Use of FAO Specificationsfor Plant Protection Products-fifth edition, 1999.

8.The British Crop Protection Council& The Royal Society of Chemistry, UK, The pesticide Manual, tenth edition,1994.

GIỚI THIỆU HOẠT CHẤTSETHOXYDIM

Công thức cấu tạo:

Tên hoá học: (±)-(Ethoxyiminobatyl) -5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy cyclohex-2-enone

Công thức phân tử: C17H29NO3S

Khối lượng phân tử: 327,5

Độ hoà tan (ở 200C)trong:

Nước : 25ppm ở pH=4

4700ppmở pH=7

Dễ tan trong hầu hết cácdung môi hữu cơ

Dạng bên ngoài : Chất lỏngcó dạng dầu , không mầu, không mùi.

Độ bền: không bền với dungdịch axit, nhiệt độ và ánh sáng, bền trong môi trường kiềm

Nhóm B&C

| TIÊU CHUẨN NGÀNH | 10 TCN 507-2002 |
| --- | --- |

THUỐCTRỪ CỎ CHỨA HOẠT CHẤT SETHOXYDIM

YÊUCẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Herbicide containingsethoxydim

Technical requirements andtest methods

1.PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- Sethoxydim kỹ thuật;

- Thuốc bảo vệ thực vật(BVTV) có chứa hoạt chất sethoxydim dạng nhũ dầu dùng làm thuốc trừ cỏ hạicây trồng.

2.QUI ĐỊNH CHUNG

2.1. Lấy mẫu

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN 386 - 99

2.2. Hoá chất, thuốc thử,dung môi

Loại tinh khiết phân tích.

2.3. Mức sai lệch cho phépcủa hàm lượng hoạt chất

| Hàm lượng hoạt chất đăng ký |  | Mức sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| % | g/kg hoặc g/l ở 200C |
| Từ 2,5 trở xuống Từ trên 2,5 tới 10 Từ trên 10 tới 25 Từ trên 25 tới 50 Từ trên 50 trở lên | Từ 25 trở xuống Từ trên 25 tới 100 Từ trên 100 tới 250 Từ trên 250 tới 500 Từ trên 500 trở lên | ± 15% hàm lượng đăng ký ± 10% hàm lượng đăng ký ± 6% hàm lượng đăng ký ± 5% hàm lượng đăng ký ± 2,5% hàm lượng đăng ký ± 25g/kg hoặc g/l |

2.4. Cân phân tích

Cân sử dụng có độ chính xác:0,0001g

2.5. Kết qủa thử nghiệm

Các phép thử tiến hành ít nhất trên2 lượng cân mẫu thử.

3.YÊU CẦU KỸ THUẬT

3.1. Sethoxydim kỹ thuật:

Sản phẩm là chất lỏng dạngdầu, không mầu với thành phần chính là sethoxydim và tạp chất sinh ra trong quátrình sản xuất.

Hoạt chất : Hàm lượng sethoxydim, khixác định phải phù hợp với qui định trong mục 2.3

3.2. Thuốc trừ sâu có chứahoạt chất sethoxydim dạng nhũ dầu

Sản phẩm dạng nhũ dầu là hỗnhợp chất lỏng, đồng nhất trong suốt, không lắng cặn của sethoxydim kỹ thuật,dung môi và các chất phụ gia.

3.2.1. Hoạt chất

Hàm lượng sethoxydim khi xácđịnh phải phù hợp với qui định trong mục 2.3

3.2.2. Tính chất vật lý

Độ bền nhũ tương

Độ tự nhũ banđầu Hoàntoàn

Độ bền nhũ tương sau 30phút, lớp kem lớn nhất  2ml

Độ bền nhũ tương sau 2 giờ,lớp kem lớn nhất  4ml

Độ tái nhũ sau 24giờ Hoàntoàn

Độ bền nhũ tương cuối cùngsau 24 giờ30 phút, lớp kem lớn nhất 4ml

3.2.3. Độ bền bảo quản

3.2.3.1. Ở nhiệt độ O0C

Sau khi bảo quản ở 0 + 10Ctrong 7 ngày, thể tích chất lỏng hoặc chất rắn tách lớp không lớn hơn 0,3ml

3.2.3.2. Ở nhiệt độ 540C

Sau khi bảo quản ở 54 +20C trong 14 ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định trong mục 3.2.

4.PHƯƠNG PHÁP THỬ

4.1. Xác định hàm lượng hoạtchất sethoxydim

4.1.1.Nguyên tắc:

Hàm lượng sethoxydim đượcxác định bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp, với cột pha thuận , dùng thymollàm chất nội chuẩn. Kết quả được tính dựa trên sự so sánh giữa tỷ số số đo diệntích của pic mẫu thử với pic nội chuẩn và tỷ số số đo diện tích của pic mẫuchuẩn với pic nội chuẩn.

4.1.2.Hoá chất, dụng cụ, thiết bị.

n-hexan

Axit acetic ( 20% )

Rượu etylic

Chất chuẩn sethoxydim đãbiết hàm lượng

Chất nội chuẩn thymol

Ethyl acetat

Bình định mức dung tích 10ml

Cân phân tích

Máy sắc ký lỏng cao áp

Máy tích phân kế hoặc máy vitính

Cột Lichrosorb CN (250mm x 4mm)

Microxylanh bơm mẫu 50ml, chia vạch đến 1ml

4.1.3. Chuẩn bị dung dịch

4.1.3.1.Dung môi pha động : Pha động là hỗn hợp dungmôi theo tỷ lệ :

n-hexan: 1000ml

Ethyl acetate: 10ml

Acide acetic : 10ml

Rượu etylic: 0,5ml

4.1.3.2. Dung dịch nội chuẩn

Cân khoảng 2g chất nội chuẩnthymol chính xác tơi 0,01g vào bình định mức 100ml. Hoà tan trong khoảng 40ml n-hexan.định mức tới vạch, lắc đều.

4.1.3.3. Dung dịch mẫu chuẩn

Cân khoảng 0,100g chất chuẩnsethoxydim-Li chính xác tới 0,0001g vào bình nón 50ml, thêm 0,5 ml dung dịchacide acetic 20%, để yên trong 5 phút, thêm 10 ml dung dịch nội chuẩn và 10ml n-hexan.Đậy nút, lắc trong 5 phút. Để yên dung dịch trong 1 giờ cho đến khi lớp n-hexantrong suốt. Dùng micropipet hút 0,2ml lớp n-hexan, chuyển vào lọ nhỏ (4ml) vàpha loãng bằng 1ml n-hexan. Lắc đều.

4.1.3.2. Dung dịch mẫu thử

Cân lượng mẫu chứa khoảng0,100mg hoạt chất sethoxydim chính xác tới 0,0001g vào bình nón 50ml. thêm 0,5ml dung dịch acide acetic 20%, để yên trong 5 phút, thêm 10 ml dung dịch nộichuẩn và 10ml n-hexan. Đậy nút, lắc trong 5 phút. Để yên dung dịch

trong 1 giờ cho đến khi lớpn-hexan trong suốt. Dùng micropipet hút 0,2ml lớp n-hexan, chuyển vào lọ nhỏ(4ml) và pha loãng bằng 1ml n-hexan. Lắc đều.

4.1.4.Thông số máy

Pha động là hỗn hợp dung môitheo tỷ lệ :

n-hexan: 1000ml

Ethyl acetate:  10ml

Acide acetic :  10ml

Rượu etylic: 0,5ml

Bước sóng:  280nm

Tốc độ dòng: 2 ml /phút

Thể tích vòng bơm mẫu : 20ml

4.1.5.Tiến hành phân tích trên máy

Bơm dung dịch mẫu chuẩn chođến khi tỷ số số đo diện tích của pic mẫu chuẩn với pic nội chuẩn thay đổikhông lớn hơn 1%. Sau đó, bơm lần lượt dung dịch mẫu chuẩn và dung dịch mẫu thửlặp lại 2 lần (tỷ số số đo diện tích của pic mẫu chuẩn với pic nội chuẩn thayđổi không lớn hơn 1%).

4.1.6. Tính toán kết quả

Hàm lượng hoạt chấtsethoxydim-Li ( X ) trong mẫu được tính bằng phần trăm theo công thức:

| X = | Fm´ mc | ´ P´ 0,9822 |
| --- | --- | --- |
|  | Fc´ mm |  |

Trong đó:

Sm : Tỷ số số đo trung bình diện tíchcủa píc mẫu thử với pic nội chuẩn

Sc : Tỷ số số đo trung bình diện tích củapíc mẫu chuẩn với pic nội chuẩn

mc : Khối lượng mẫu chuẩn, g

mm : Khối lượng mẫu thử, g

P : Độ tinh khiết của chất chuẩn, %

0,9822: Tỷ lệ của khối lượng phân tử sethoxydim vớisethoxydim-Li

4.2. Xác định độ bền nhũ tương:

Theo tiêu chuẩn Việt nam số TCVN - 3711 - 82, mục 3.5

4.3. Xác định độ bền bảo quản

4.3.1.Ở nhiệt độ 0oC

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN 433-2001, mục 4..2.5.1

4.3.2.Ở nhiệt độ 54oC

Theo tiêu chuẩn ngành số10TCN 105-88

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN - 3711- 82, mục 3.5

2. 10TCN - 105 - 88

3. 10TCN 386 - 99

4. 10TCN-433-2001, mục4.5.2.1

5.Crop ProtectionPublication, The pesticide Manual, 1996

6. Fao specifications forplant protection products, Fenthion, 1988

7. Technical report onSethoxydim, Nipon Soda Co.Ltd, October-1981