Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 10170-7:2014

ISO 10791-7:2014
ĐIỀU KIỆN KIỂM TRUNG TÂM GIA CÔNG - PHẦN 7: ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MẪU KIỂM HOÀN THIỆN

Test conditions for machining centres - Part 7: Accuracy of finished test pieces

Lời nói đầu

TCVN 10170-7:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 10791-7:2014.

TCVN 10170-7:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 10170 (ISO 10791) Điều kiện kiểm trung tâm gia công bao gồm các phần sau:

- TCVN 10170-1:2013 (ISO 10791-1:1998) Phần 1: Kiểm hình học cho máy có trục chính nằm ngang và các đầu phụ (trục Z nằm ngang);

- TCVN 10170-2:2013 (ISO 10791-2:2001) Phần 2: Kiểm hình học cho máy có trục chính thẳng đứng hoặc các đầu vạn năng có trục tâm quay chính thẳng đứng (trục Z thẳng đứng);
- TCVN 10170-3:2013 (ISO 10791-3:1998) Phần 3: Kiểm hình học cho máy có các đầu phân độ nguyên khối hoặc vạn năng liên tục (trục Z thẳng đứng);

- TCVN 10170-4:2014 (ISO 10791-4:1998) Phần 4: Độ chính xác và khả năng lặp lại định vị của các trục tịnh tiến và quay;

- TCVN 10170-5:2014 (ISO 10791-5:1998) Phần 5: Độ chính xác và khả năng lặp lại định vị của các palét kẹp phôi;

- TCVN 10170-6:2014 (ISO 10791-6:1998) Phần 6: Độ chính xác của lượng chạy dao, tốc độ quay và phép nội suy;

- TCVN 10170-7:2014 (ISO 10791-7:2014) Phần 7: Độ chính xác của mẫu kiểm hoàn thiện;

- TCVN 10170-8:2014 (ISO 10791-8:2001) Phần 8: Đánh giá đặc tính tạo công tua trong ba mặt phẳng tọa độ;

- TCVN 10170-9:2014 (ISO 10791-9:2001) Phần 9: Đánh giá thời gian vận hành thay dao và thay palét;

- TCVN 10170-10:2014 (ISO 10791-10:2007) Phần 10: Đánh giá các biến dạng nhiệt.
Lời giới thiệu

Trung tâm gia công là một máy công cụ điều khiển số có khả năng thực hiện nhiều nguyên công gia công, bao gồm phay, doa, khoan và cắt ren, cũng như thay dao tự động từ một ổ chứa dao hoặc cụm chứa tương tự theo một chương trình gia công. Hầu hết các trung tâm gia công có các phương tiện cho việc thay đổi chiều một cách tự động trong đó các chi tiết gia công được biểu thị cho dụng cụ.

Mục đích của bộ TCVN 10170 (ISO 10791) là cung cấp thông tin rộng và toàn diện đến mức có thể đối với các phép kiểm và kiểm tra có thể được thực hiện để so sánh, nghiệm thu, bảo dưỡng hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

Tiêu chuẩn này quy định, có tham chiếu các phần liên quan của bộ TCVN 7011 (ISO 230), các họ phép kiểm cho các trung tâm gia công có trục chính nằm ngang hoặc thẳng đứng hoặc có các kiểu đầu vạn năng khác nhau, được bố trí riêng biệt hoặc được tích hợp trong các hệ thống sản xuất linh hoạt. Tiêu chuẩn này cũng thiết lập các dung sai hoặc các giá trị chấp nhận được lớn nhất đối với các kết quả kiểm tương ứng cho các trung tâm gia công thông dụng và độ chính xác thường.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng được, toàn bộ hay một phần, cho các máy phay và doa điều khiển số, nếu dạng cấu hình, các bộ phận và các chuyển động của các máy này tương thích với các phép kiểm được mô tả trong tiêu chuẩn này.

ĐIỀU KIỆN KIỂM TRUNG TÂM GIA CÔNG - PHẦN 7: ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MẪU KIỂM HOÀN THIỆN

Test conditions for machining centres - Part 7: Accuracy of finished test pieces

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các phép kiểm gia công cho các mẫu kiểm tiêu chuẩn trong các điều kiện gia công tinh, có tham chiếu TCVN 7011-1 (ISO 230-1). Tiêu chuẩn này cũng quy định các đặc tính và các kích thước của các mẫu kiểm này. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu tối thiểu dùng cho việc đánh giá độ chính xác gia công của máy. Tiêu chuẩn này đưa vào xem xét các trung tâm gia công ba đến năm trục.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

ISO 230-1:20121) Test code for machine tools – Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions (Qui tắc kiểm máy công cụ - Phần 1: Độ chính xác hình học của máy khi vận hành trong điều kiện không tải hoặc gia công tinh).
3. Lưu ý ban đầu

3.1. Đơn vị đo

Trong tiêu chuẩn này, tất cả các kích thước thẳng và các sai lệch thẳng được tính bằng milimét. Tất cả các kích thước góc được tính bằng độ. Các sai lệch góc, về nguyên tắc, được biểu thị bằng các tỉ số (ví dụ 0,00x/1000), nhưng trong một số trường hợp, để cho rõ ràng dễ hiểu có thể sử dụng đơn vị micrôradian hoặc giây (cung). Cần lưu ý sự tương đương của các biểu thức sau:

0,010/1000 = 10 μrad ≈ 2’’

3.2. Tham chiếu TCVN 7011-1 (ISO 230-1)

Để áp dụng tiêu chuẩn này, cần tham chiếu TCVN 7011-1 (ISO 230-1), đặc biệt đối với việc lắp đặt máy trước khi kiểm, làm nóng máy, mô tả các phương pháp đo, đánh giá và trình bày các kết quả.

3.3. Trình tự kiểm

Trình tự các phép kiểm được trình bày trong tiêu chuẩn này không qui định thứ tự kiểm thực tế. Để thực hiện việc lắp đặt các đồ gá và gia công dễ dàng, có thể thực hiện các phép kiểm theo thứ tự bất kỳ.

3.4. Thực hiện các phép kiểm

Khi kiểm máy, không phải lúc nào cũng cần thiết hoặc có thể thực hiện tất cả các phép kiểm được mô tả trong tiêu chuẩn này. Khi kiểm nghiệm thu, người sử dụng lựa chọn các phép kiểm có liên quan đến các bộ phận và/hoặc các đặc tính của máy mà họ quan tâm theo thỏa thuận với nhà sản xuất/nhà cung cấp. Các phép kiểm này được qui định rõ ràng khi đặt hàng mua máy. Viện dẫn tiêu chuẩn này cho kiểm nghiệm thu mà không qui định các phép kiểm được tiến hành và không có sự thỏa thuận về chi phí liên quan, không thể được xem là ràng buộc đối với bất kỳ bên nào tham gia hợp đồng.

Về nguyên tắc, không cần gia công nhiều hơn một mẫu cho các mục đích nghiệm thu. Trong trường hợp có yêu cầu đặc biệt, như đánh giá thống kê đặc tính máy công cụ (ví dụ theo ISO 26303, khả năng ngắn hạn), việc gia công nhiều mẫu kiểm hơn sẽ theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng.

3.5. Dụng cụ đo

Dụng cụ đo được chỉ dẫn trong các phép kiểm được mô tả trong Điều 4 chỉ là các ví dụ. Có thể sử dụng dụng cụ đo khác có cùng đại lượng đo và có cùng độ không đảm bảo đo hoặc nhỏ hơn.

3.6. Đặt các mẫu kiểm

Nếu không có qui định khác trong quy trình kiểm, mẫu kiểm cần được đặt xấp xỉ tại giữa hành trình của trục X, và tại các vị trí dọc theo các trục Y và Z thích hợp cho việc định vị mẫu kiểm và/hoặc đồ gá và cho các chiều dài dụng cụ.

3.7. Cố định các mẫu kiểm

Mẫu kiểm phải được lắp một cách thuận tiện trên một đồ gá thích hợp, sao cho các dụng cụ cắt và đồ gá đạt được độ ổn định lớn nhất. Các bề mặt lắp của đồ gá và mẫu kiểm phải phẳng. Nên sử dụng các biện pháp gá đặt thích hợp cho phép dụng cụ cắt xuyên thủng và gia công toàn bộ chiều dài, ví dụ của lỗ trung tâm. Ngoài ra nên lắp mẫu kiểm trên đồ gá với các vít đầu chìm sao cho sự gia công cắt gọt tiếp đó không vướng vào các vít này. Các phương pháp khác có thể được lựa chọn. Chiều cao toàn bộ của mẫu kiểm phụ thuộc vào phương pháp cố định đã chọn.

3.8. Vật liệu mẫu kiểm, dụng cụ cắt và các thông số cắt

Vật liệu mẫu kiểm, dụng cụ cắt và các thông số cắt liên quan theo thỏa thuận giữa nhà cung cấp/nhà sản xuất với người sử dụng và phải được ghi lại. Các thông số cắt đưa ra trong các phép kiểm gia công chỉ là các đề xuất. Vật liệu mẫu kiểm phải được quy định cùng với các ký hiệu vật liệu thích hợp.

3.9. Cỡ kích thước mẫu kiểm

Nếu mẫu kiểm lấy từ các phép kiểm gia công trước đó và sử dụng lại được, các kích thước đặc trưng của nó phải còn lại trong giới hạn ± 10 % các kích thước đặc trưng được chỉ ra trong tiêu chuẩn này. Khi các mẫu kiểm được sử dụng lại, phải cắt gọt đi một lớp mỏng để làm sạch toàn bộ các bề mặt trước khi thực hiện các cắt gọt tinh để kiểm mới.

Cũng nên ghi nhãn kiểu máy và số seri của máy, ngày kiểm, tên và hướng các trục trên các mẫu kiểm. Cần thực hiện các nguyên công cắt gọt sơ bộ để có được chiều sâu cắt không đổi đến mức có thể.

Cỡ kích thước danh nghĩa của các mẫu kiểm có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng. Khi cỡ kích thước danh nghĩa của các mẫu kiểm được điều chỉnh, lượng chạy dao (tốc độ tiến dao) (đối với tạo công tua tròn) có thể được điều chỉnh theo cách tương tự như trình bày trong Phụ lục C, TCVN 7011-4:2013 (ISO 230-4:2005). Kích thước dụng cụ cắt và các điều kiện gia công khác cũng có thể được thay đổi.

3.10. Loại mẫu kiểm

Trong tiêu chuẩn này, có bốn loại mẫu kiểm sau được xem xét, mỗi loại có hai hoặc ba cỡ kích thước. Loại, cỡ kích thước và ký hiệu tương ứng của mẫu kiểm cụ thể được thể hiện trong Bảng 1. Trong số các loại này, loại M1 và M2 áp dụng được cho các trung tâm gia công ba, bốn và năm trục. M3 chỉ áp dụng được cho các trung tâm gia công năm trục. M4 áp dụng được cho các trung tâm gia công bốn và năm trục.

Bảng 1 – Loại, cỡ kích thước và ký hiệu của các mẫu kiểm

	Loại
	Cỡ kích thước danh nghĩa
	Ký hiệu

	M1

Mẫu kiểm định vị và tạo công tua
	80

160

320
	Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M1_80

Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M1_160

Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M1_320

	M2

Mẫu kiểm phay mặt đầu
	80

160
	Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M2_80

Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M2_160

	M3

Mẫu kiểm hình nón cụt (côn)
	15a

45a
	Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M3_15

Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M3_45

	M4

Mẫu kiểm khối vuông ba bậc
	80

160

320
	Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M4_80

Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M4_160

Mẫu kiểm TCVN 10170-7, M4_320

	a Góc nửa đỉnh của mẫu kiểm.


3.11. Thông tin được ghi lại

Đối với các phép kiểm được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, các thông tin sau phải được tuân theo một cách đầy đủ nhất có thể và phải có trong báo cáo kiểm:

a) Vật liệu và ký hiệu của mẫu kiểm;

b) Vật liệu, các kích thước và số răng của dụng cụ cắt;

c) Tốc độ cắt;

d) Lượng chạy dao;

e) Chiều sâu cắt;

f) Các thông số cắt khác, như dung dịch cắt gọt;

g) Vị trí và hướng của chi tiết gia công trong không gian làm việc;

h) Hướng cắt (nếu thích hợp).

3.12. Bù bằng sử dụng phần mềm

Khi các tiện ích phần mềm sẵn có dùng cho việc bù các sai số hình học, trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng và nhà sản xuất/nhà cung cấp, các phép kiểm liên quan có thể được thực hiện với các bù này. Khi sử dụng bù bằng phần mềm, việc này phải được ghi trong báo cáo kiểm.

4. Kiểm gia công

[image: image1.png]i twong m1

Kiém dac tinh clia may trong c4c didu kién dong hoo khag nhau, tirc 14 chi chay dao theo mdt truc, ndi suy
tuyén tinh ia hai truc va ndi suy tron bng gia cong nam 18 duoc doa va mdt loat cac budc gia cong tinh trén
& profin khéc nhau

‘CHU THICH 1: Phép kidm nay thusing durac thu hién trong mat phéng XY cia méy, nhung ¢ thé thu hién trong céc mat
phéng toa 8 khéc khi c6 sén mét u truc chinh van nang.

CHU THICH 2: Phép kidm M4 xac dinh c&c bd sung cho phép kidm M1 a8i vsi kidm db chinh xc va su dinh vi cila cac true
quay va xoa,

Sodd

Ba ¢ kich thue clia méu kim tao cong tua Guoc xem xét va cac kich thude cia né dugc thé hign dudi day.

Méu kidm TCUN 101707, M1_80: Kich thuoc tinh bang milmet
zz
s | O
(romn st SO st )
B

©

e

#51
EIEEE

ZToo Bl
Eoms)
d

B e o1 []Le

0005

o0 el
B

o el e
=ho00d] -





[image: image2.png]Ml kibm TCUN 101707, M1_160 Kien thubc tinn bing milmet

Lo | el

22

HE

al





[image: image3.png]Mu kiém TCVN 101707, M1_320

w
(ST reAm}

[Elomo— 4 4 e {TTopidal

¢
I
N
\E
-
g
i)

7
oz o] e
ax
e (e
S0uE
N

X
oo Talus
o015





[image: image4.png]Phsi chi tiét cho TCVN 101707, M1_80 Kich thud tinh béng milmet
(CHO THICH: G ki thube cb inhén quan dén ci i co oS

—
a

P

»
R
5]

2

(20)

i Uk o TOWN 017671180 [rE—
CHUTHIK: G ki e i bt he v A
] wt
T [
== S
°

I

2
e

o
o1

s





	Phôi chi tiết cho TCVN 10170-7, M1_320 Kích thước tính bằng milimét

CHÚ THÍCH: Các kích thước cố định liên quan đến các vít có mũ M16.
[image: image5.png]




	Bề mặt chuẩn B phải song song với một trong các trục tịnh tiến.

Các lỗ được doa (E) phải được tiếp cận theo chiều dương của các trục định vị, các lỗ được khỏa mặt (D) phải được tiếp cận theo chiều âm.

Khối hình thoi (K-L-M-N) trên bề mặt phía trên của khối vuông phải được gia công khi chỉ sử dụng hai trục tịnh tiến (ví dụ trục X và Y).

Các mặt nghiêng (I và J), có góc 3o và sâu 6 mm trên đỉnh của các cạnh khối vuông ngoài, nên được gia công khi chỉ sử dụng hai trục tịnh tiến (ví dụ trục X và Y).

Do các bề mặt tạo công tua khác nhau được gia công tại các độ cao hướng trục khác nhau, cần tránh tiếp xúc bề mặt bằng giữ dụng cụ cắt cách bề mặt mặt phẳng thấp hơn một phần của milimét. Chiều cao toàn bộ của mẫu kiểm phụ thuộc vào phương pháp cố định đã chọn.

Tốc độ cắt nên bằng khoảng 50 m/min đối với gang và 300 m/min đối với nhôm. Lượng chạy dao nên bằng khoảng 0,05 mm/răng đến 0,1 mm/răng. Chiều sâu cắt nên bằng 0,2 mm theo phương hướng kính đối với tất cả các nguyên công phay và bằng khoảng 6 mm theo phương hướng trục đối với các nguyên công phay nghịch.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng cùng một dụng cụ cắt để gia công toàn bộ các bề mặt kiểm tạo công tua; nên dùng dao phay ngón có lưỡi cắt dài 35 mm và đường kính 30 mm. Dao doa có thể được sử dụng cho các lỗ.

	Dung sai

Xem Bảng 2
	Sai lệch đo được

Xem Bảng 2

	Dụng cụ đo

Xem Bảng 2

	Quan sát và tham chiếu TCVN 7011-1 (ISO 230-1)

Phải thực hiện các nguyên công cắt gọt sơ bộ để có được chiều sâu cắt không đổi đến mức có thể.


Bảng 2 – Các phép kiểm hình học mẫu kiểm tạo công tua

Kích thước tính bằng milimét

	Đối tượng và các tham chiếu bản vẽ
	Dung sai

Cỡ kích thước danh nghĩa
	Dụng cụ đo
	Sai lệch đo được

	
	80
	160
	320
	
	

	Lỗ trung tâm
	Độ trụ của lỗ doa C
	0,010
	0,010
	0,015
	CMMa
	

	
	Độ vuông góc giữa đường tâm lỗ C và mặt phẳng chuẩn A
	0,010
	0,010
	0,015
	CMM
	

	Khối vuông
	Độ thẳng của cạnh B
	0,005
	0,008
	0,015
	CMM hoặc vật mẫu chuẩn độ thẳng và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ thẳng của cạnh F
	
	
	
	
	

	
	Độ thẳng của cạnh G
	
	
	
	
	

	
	Độ thẳng của cạnh H
	
	
	
	
	

	
	Độ vuông góc của cạnh H so với mặt phẳng chuẩn B
	0,010
	0,010
	0,020
	CMM hoặc vật mẫu chuẩn độ vuông góc và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ vuông góc của cạnh F so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	
	Độ song song của cạnh G so với mặt phẳng chuẩn B
	0,010
	0,010
	0,020
	CMM hoặc dưỡng đo chiều cao và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	Khối hình thoi
	Độ thẳng của cạnh K
	0,005
	0,008
	0,015
	CMM hoặc vật mẫu chuẩn độ thẳng và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ thẳng của cạnh L
	
	
	
	
	

	
	Độ thẳng của cạnh M
	
	
	
	
	

	
	Độ thẳng của cạnh N
	
	
	
	
	

	
	Độ tạo góc 30o của cạnh K so với mặt phẳng chuẩn B
	0,010
	0,010
	0,020
	CMM hoặc thước sin và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ tạo góc 60o của cạnh L so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	
	Độ tạo góc 30o của cạnh M so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	
	Độ tạo góc 60o của cạnh N so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	Đường tròn
	Độ tròn của đường tròn công tua P
	0,015
	0,015
	0,020
	CMM hoặc cảm biến dịch chuyển thẳng hoặc dụng cụ đo độ tròn
	

	
	Độ đồng tâm của đường tròn ngoài P và lỗ chuẩn C
	0,025
	0,025
	0,025
	
	

	Các mặt nghiêng
	Độ thẳng của mặt I
	0,005
	0,008
	0,015
	CMM hoặc vật mẫu chuẩn độ thẳng và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ thẳng của mặt J
	
	
	
	
	

	
	Độ tạo góc 3o của cạnh I so với mặt phẳng chuẩn B
	0,010
	0,010
	0,020
	CMM hoặc thước sin và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ tạo góc 93o của cạnh J so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	Các lỗ được doa
	Vị trí của lỗ D1 so với lỗ chuẩn C
	0,050
	0,050
	0,050
	CMM
	

	
	Vị trí của lỗ D2 so với lỗ chuẩn C
	
	
	
	
	

	
	Vị trí của lỗ D3 so với lỗ chuẩn C
	
	
	
	
	

	
	Vị trí của lỗ D4 so với lỗ chuẩn C
	
	
	
	
	

	
	Độ đồng tâm của lỗ bên trong E1 so với lỗ bên ngoài D1
	0,020
	0,020
	0,020
	CMM hoặc cảm biến dịch chuyển thẳng với trục quay chuẩn, hoặc dụng cụ đo độ tròn
	

	
	Độ đồng tâm của lỗ bên trong E2 so với lỗ bên ngoài D2
	
	
	
	
	

	
	Độ đồng tâm của lỗ bên trong E3 so với lỗ bên ngoài D3
	
	
	
	
	

	
	Độ đồng tâm của lỗ bên trong E4 so với lỗ bên ngoài D4
	
	
	
	
	

	CHÚ THÍCH 1: Nếu có thể, đưa mẫu kiểm vào một máy đo tọa độ (CMM) và thực hiện các phép đo yêu cầu.
CHÚ THÍCH 2: Để giảm tới mức tối thiểu ảnh hưởng của biến dạng mẫu kiểm do kẹp chặt nó, khuyến nghị nên đo các chi tiết trong khi vẫn kẹp chặt nó với tấm gá.
CHÚ THÍCH 3: Đối với các cạnh thẳng (hoặc các mặt khối vuông, hình thoi và nghiêng), tiếp xúc bề mặt được đo bằng đầu dò tại ít nhất mười điểm để đạt được các sai lệch độ thẳng, độ vuông góc và độ song song.
CHÚ THÍCH 4: Đối với phép kiểm độ tròn (hoặc độ trụ), nếu phép đo không liên tục, kiểm tra ít nhất tại 15 điểm (đối với độ trụ trong mỗi mặt phẳng được đo).
a) Máy đo tọa độ.


[image: image6.png]BDéi twong M2

Kidm a6 phéing clia mot bé mat duoc gia cdng bing Mot nguyén céng phay mat ddu tinh thuc hién bdi hai It
cét theo hai chidu.
Néu méy 66 mot u truc chinh van naing, c&c phép kiém ciing o6 thé duoc thuc hién trong cac mat phéng khéc.

GHU THICH: Phép kidm ndy thurdmg duoe thuc hign bing chuyén dng doc theo truc X v& chuyén Géng ngang doc thea
e Y, nhung cb thé thue hién theo chch khac theo théa thuén il niva san xubtinhd cung cdp va ngudi si dung.

Sodd

TCVN 101707, M2_80 va TCVN 101707, M2_160:

Kich thucc tinh bang milimét

Mot ra chon ciia hai bo kich thuéc cho mau kim va dung cu cét tuong tng s theo tha thuan giza nha sin
‘xuétinha cung c4p va ngudi si dung

Chidu rong Chiéu dai mat ddu | Chidurong cit | Bueng kinh dao cat
w L
mm mm mm mm
80 100 dén 130 40 50
160 200 aén 250 80 100

Dao phay mat du kep manh cét (xem ISO 6462 va ISO 1832) duro khuyén nghi ding. Cc ban kinh luon goc
valuong vat mép I6n nhét clia manh cat khong nén vt qué 2 mm.

V4t liéu mAu kiém phai theo thoa thuan gitva nha sén xutinha cung c4p va ngudi siF dung may cong cu. Néu
st dung gang, v6i luong chay dao 300 mmimin, long chay dao trén rang gén nhu khong adi va gin bing gia
0,12 mm. Chidu sau cét khong nén vuot qua 0,5 mm. Truc vudng goc vdi bé mat gia cong (thudng 14 truc 2)
phai khong duoc 14p trinh dé chuyén dong trong sudt phép kidm.





[image: image7.png]Dung sai Sai lch do dugc

Déi twgng Dung sai
D6 phing cila bd TCVN 10170-7-M2_80: 0,02
mét duoc gia cong TCVN 10170-7-M2_160: 0,03

(GHU THICH: Kidm a5 thing song song vai chidu phay s th hign dnh hutng clia vao dao
vA thost dao.

Dung cu do

Vat mau chuén 46 thing, can méu, cam bién dich chuyén thing va CMM

Quan st va tham chiéu TCVN 7011-1 (1SO 230-1)

Phoi phai duot cung cAp dubi dang khdi cor ban thich hop cho viéc kep chat vao ban/palét kep phoi hodc vao
mot ab ga, mién Ia di cirng vizng cho c& mAy ném ngang va méy thing dimg. Nén thic hign cac nguyén cong
4t khong ddi dén mirc co thé.

Gt got so b a& o6 duoc chidu sa

Kni g lép, dao cét phai phis hop theo c4c dung sai sau:
a) Do 630 <0,02mm;

b) D6 o ciia mét tai durong kinh dao < 0,03 mm.





[image: image8.png]BDéi twong M3

Kidm déc tinh gia céng cia c4c trung tm gia cong nam truc trong didu kign chuyén dong chay dao ddng thoi
ciia nam truc bang gia cong mau kidm dang cdn voi phay mat sau (phay profin)
CHO THICH: Phép ik ny 89 cung dugr cho th 0 ch tung 4 g cbog nm s 1 b e i tn v hai e

quay. Khi phép kim duoc thue hién trén may cb hai truc quay vé phia chi &t gia céng, sai s8 dinh vi cia truc Z, Ez,
Khong &nh hurng (61 ke aud ém.

Sodd

z

5SS S S S S S S S

CHU DAN:
1 Miu kidm

2050

3 Buting trus trung binh cia ban quay
4Banquay

(GHU THICH: So 8 rén thd hign cch b tri mbkidm trang hé toa 85 chi tidp gia odng. CAe chi dBin 3 va 4 chi dimg cho
‘c4c trung tam gia céng nm ruc c5 m ban quay. i vSi chc méy o ha ruc quay trong u ruc chinh, luong dich chuydn
18 khong cin thidt





[image: image9.png]So @b bé tri méu kiém trén may nam truc v6i hai truc quay trong u truc chinh:

So @b bé tri méu kiém trén may nam truc v6i hai truc quay & phia

Luong dich
chuyén
T Luong diehT]| LIS
o o[ T
»
[ U [





[image: image10.png]So @b bé tri mAu kim trén trung tam gia cng nam truc, truc chinh thing dirng v6i u truc chinh nghiéng va ban

quay:

z

z

Luang dich
chuydn o

Mu kiém TCVN 10170-7, M3_15 (6=15%) va mAu kiém TCVN 101707, M3_45 (

485)
Kich thusc tinh bing

Mot trong hai diéu kién thay nhau (cc o kich thudc clia méu kidm tao céng tua v& c4c vi tr chinh dat) duoc

‘xem x&tva c4c kich thuéc G n duac cho trang bang dudi day.

Duong kinh Chiduday | Gécnghieng | Goc niradinh Lurgng dich tam
ciia bé mat day 4
D t B 6 (trueng hop ban quay)
MBu kidm TCN 101707, M3_15
80mm 20mm 10° 15 25 % dutng kinh cla
0 ich thude ban
quay (nbu o6 thd)
MBu kidm TCN 101707, M3_45
80mm 18 mm 30° 45 25 % dutng kinh cla

& kich thirc ban
quay (néu o6 thé)





	Hình dạng cuối cùng của mẫu kiểm, như thể hiện trong sơ đồ trên, phải là kết quả từ các gia công sau:

a) Mẫu kiểm cần được cố định trên bàn máy với góc nghiêng ( so với bề mặt bàn máy như thể hiện trong bàn máy ở trên.

b) Tâm đáy của mẫu kiểm cần có lượng dịch tâm, d, như thể hiện trong sơ đồ ở trên, tính từ đường trục trung bình của bàn quay (chỉ trong trường hợp bàn quay). Khi phép kiểm không thể thực hiện được do giới hạn hành trình của các trục tịnh tiến, lượng dịch chuyển có thể được giảm đi theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng.

c) Tâm đáy của mẫu kiểm phải có lượng dịch chuyển p tính từ trục xoay (chỉ trong trường hợp bàn quay và xoay), nó phải được công bố cùng với báo cáo kiểm. Lượng dịch chuyển p được khuyến nghị lớn hơn giá trị 10 % đường kính bàn máy, nhưng có thể giảm đi theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng.

d) Bề mặt ngoài của nón phải được gia công bằng phay mặt sau (cho phép cắt thô và cắt tinh). Qũi đạo dao cắt phải dạng tròn tại tốc độ không đổi trong hệ tọa độ chi tiết gia công.

e) Một bề mặt phẳng dạng vòng phải được gia công trên bề mặt đỉnh của chi tiết gia công làm chuẩn cho phép đo. Nó phải được gia công bằng cùng một dụng cụ cắt dùng cho gia công tinh. Nó phải được gia công bằng cách chỉ dẫn động các trục tịnh tiến, các trục quay đứng yên.

Cách bố trí kiểm có thể điều chỉnh theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng. Ví dụ, trên một máy năm trục có một ụ nghiêng và một bàn quay, cách bố trí như thể hiện ở trên có thể là không thể thực hiện được do giới hạn hành trình của trục A hoặc trục Y. Trong trường hợp này, bằng cách lắp đặt mẫu kiểm với góc nghiêng ( = 90o sử dụng một đồ gá vuông trên bàn máy, khi đó phép kiểm có thể thực hiện được. Chú ý rằng một thay đổi như vậy có thể làm giảm một cách đáng kể phạm vi chuyển động của mỗi trục so với cách bố trí gốc, nó thường làm giảm các sai số hình học của mẫu kiểm được gia công. Ví dụ, trên máy có một ụ nghiêng và một bàn quay, bàn quay thực hiện quay cả vòng tròn (360o) trong cách bố trí gốc, trong khi đó nó không quay cả vòng tròn trong cách bố trí đã điều chỉnh với ( = 90o. Một cách tương tự, khi lượng dịch tâm, d, bị giảm đi, phạm vi chuyển động của mỗi trục thường trở nên nhỏ hơn. Khi điều chỉnh cách bố trí kiểm thì phải được nêu trong báo cáo. Các dung sai cho trong Bảng 3 là các giá trị cho các cách bố trí gốc.

CHÚ THÍCH 1: Nên dùng dao phay ngón phẳng có lưỡi cắt dài 40 mm và đường kính 20 mm. Nếu không thể dùng dao ( 20 , có thể dùng dao nhỏ hơn (như (10 ) theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng. Cần phải chú ý ảnh hưởng do độ võng của dao.

CHÚ THÍCH 2: Tốc độ cắt, lượng chạy dao và chiều sâu cắt phải theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng. Vì là các giá trị mặc định, có thể chọn các giá trị sau: tốc độ cắt 50 m/min đối với gang và 300 m/min đối với nhôm, lượng chạy dao 0,05 mm/răng, chiều sâu cắt 0,1 mm theo phương hướng kính.

CHÚ THÍCH 3: Kích thước của bề mặt dạng vòng là tùy ý, miễn là nó có thể được sử dụng làm chuẩn cho phép đo.

	Dung sai

Xem Bảng 3
	Sai lệch đo được

Xem Bảng 3

	Dụng cụ đo

Xem Bảng 3

	Quan sát và tham chiếu TCVN 7011-1 (ISO 230-1)

Phải thực hiện các nguyên công cắt gọt sơ bộ để có được chiều sâu cắt không đổi đến mức có thể.

Thông tin về góc nghiêng và các lượng dịch tâm, cũng như chiều dai dụng cụ cắt, L, phải được ghi trong báo cáo kiểm.

Nếu có sẵn một cách dễ dàng, phạm vi chuyển động của mỗi trục (ba trục tịnh tiến và hai trục quay) phải được ghi trong báo cáo.


Bảng 3 – Các phép kiểm hình học mẫu kiểm hình nón cụt đối với các mẫu kiểm TCVN 10170-7, M3_15 và TCVN 10170-7, M3_45

Kích thước tính bằng milimét

	Đối tượng
	Dung sai
	Dụng cụ đo
	Sai lệch đo được

	Bề mặt côn phía trên (cách đỉnh 2 mm)

a) Độ tròn
	0,08
	Dụng cụ đo độ tròn hoặc CMMa hoặc cảm biến dịch chuyển thẳng và bàn quay
	a)

	Bề mặt côn phía dưới (cách đáy 2 mm)

b) Độ tròn
	0,08
	Dụng cụ đo độ tròn hoặc CMM hoặc cảm biến dịch chuyển thẳng và bàn quay
	b)

	a Máy đo tọa độ.


[image: image11.png]Déi trong B4 sung cho méu kiém loai M1

Kiém ab chinh xéc cia dinh vi g6c va 46 chinh x4c vi tri Giia G4 durong truc trung binh quay

‘CHU THICH 1: Phép kidm nay &p dung duoe cho 1t ¢4 c4c trung tam gia céng nm truc vdi ba truc tinh tén va hai true
quay.

CHY THICH 2 Wb b e b by b thd g s kb i ot i cia mbu ko 1 B ho v
chulnnay.

(CHU THICH 3: Dic trung 2 (xem s 68) 0 thé cing G gia cang trén rung tm gia céng bén iruc véi ban quay. Nhung
n6 khéng 4p dung cho cAc may cb haitruc quay trong u true chinh.

Sodd

Mu kiém TCVN 101707, M4_80 Kich thuéc tinh bing milimet

z-z

a
- s
K
_— /m 3 }
; ¢
!
L
: 1|
| v
o1 piznel
j X 2 w';wmum
N e g





[image: image12.png]Mau kidm TOVN 101707, M4_160

Kich thuse tinn bang milmt

Kioh thuse tinn bing mimet





[image: image13.png]Cac phoi chi tiét duroc sir dung cho phép kidm M1 phai duot sir dung lam cac phdi chi tiét cho phép kim M4,

So @b bé tri méu kiém trén may cong cu c6 hai truc quay & pi

CHU DAN:
1 Mau kidm
2 Ban quay
382ay

CHO DAN:
1 Mdu kiém
2 Bangiactng

t N CHO DAN
1 Mlukiém
. 2 Ben quay

4 Ban trot ban may





	Hình dạng cuối cùng của mẫu kiểm, như thể hiện trong sơ đồ trên, phải là kết quả từ các thứ tự gia công sau:

a) Đặc trưng 1: Khối vuông đỉnh phải được gia công bằng dao phay ngón sử dụng hai chuyển động tịnh tiến (trục X và Y).

b) Đặc trưng 2: Khối vuông giữa phải được gia công bằng dao phay ngón sử dụng một trục tịnh tiến và một trục quay với trình tự gia công như sau (không áp dụng được cho các máy có hai trục quay trong ụ trục chính):

1) Phay ngón mặt phẳng đầu tiên (mặt đầu) của khối vuông song song với trục X;

2) Xoay mẫu kiểm theo trục quay C góc 90o;

3) Phay ngón mặt phẳng kế tiếp song song với trục X;

4) Lặp lại các bước 2) và 3) cho đến khi tất cả bốn mặt phẳng đã được phay ngón.

c) Đặc trưng 3: Khối vuông đáy phải được gia công bằng dao phay mặt đầu sử dụng một hoặc hai trục tịnh tiến và một hoặc hai trục quay với trình tự gia công như sau:

1) Trục xoay (hoặc ụ nghiêng) được xoay góc 90o;

2) Mặt phẳng đầu tiên được phay mặt đầu bằng chuyển động dọc theo một trục tịnh tiến;

3) Trục quay C (bàn máy hoặc ụ trục chính) được xoay góc 90o;

4) Mặt phẳng kế tiếp được phay mặt đầu bằng chuyển động dọc theo cùng một trục tịnh tiến hoặc theo một trục vuông góc với trục tịnh tiến đầu tiên (đối với các máy có hai trục quay trong ụ trục chính);

5) Lặp lại các bước 3) và 4) cho đến khi tất cả bốn mặt phẳng được phay mặt đầu.

Nếu trục xoay (hoặc ụ nghiêng) có thể xoay được góc ± 90o thì phải áp dụng quy trình sau:

6) Trục xoay (hoặc ụ nghiêng) được xoay góc 90o;

7) Mặt phẳng đầu tiên được phay mặt đầu bằng chuyển động dọc theo một trục tịnh tiến;

8) Trục quay C (bàn máy hoặc ụ trục chính) được xoay góc 180o;

9) Mặt phẳng thứ hai được phay mặt đầu bằng chuyển động dọc theo cùng một trục tịnh tiến (điều này đòi hỏi chuyển động ban đầu dọc theo trục vuông góc);

10) Trục xoay (hoặc ụ nghiêng) được xoay góc - 180o, trục quay C (bàn máy hoặc ụ trục chính) được xoay góc – 90o;

11) Mặt phẳng thứ ba được phay mặt đầu bằng chuyển động dọc theo cùng một trục tịnh tiến hoặc theo một trục vuông góc với trục tịnh tiến đầu tiên (đối với các máy có hai trục quay trong ụ trục chính);

12) Trục quay C (bàn máy hoặc ụ trục chính) được xoay góc 180o;

13) Mặt phẳng thứ tư được phay mặt đầu bằng chuyển động dọc theo trục tịnh tiến trước đó (điều này đòi hỏi chuyển động ban đầu dọc theo trục vuông góc);

d) Đặc trưng 4: Các lỗ xuyên tâm.

1) Trục xoay (hoặc ụ nghiêng) được xoay góc 90o;

2) Lỗ đầu tiên, đường kính 15 mm được gia công bằng phay theo đường tròn, đường kính dao phay là 10 mm;

3) Trục quay C (bàn máy hoặc ụ trục chính) được xoay góc 90o;

4) Lỗ kế tiếp được gia công bằng phay theo đường tròn;

5) Lặp lại các bước 2) và 3) cho đến khi tất cả bốn lỗ được gia công bằng phay theo đường tròn. Nếu trục xoay (hoặc ụ nghiêng) có thể xoay được góc ± 90o thì phải áp dụng quy trình sau:

6) Trục xoay (hoặc ụ nghiêng) được xoay góc 90o;

7) Lỗ đầu tiên, đường kính 15 mm được gia công bằng phay theo đường tròn, đường kính dao phay là 10 mm;

8) Trục quay C (bàn máy hoặc ụ trục chính) được xoay góc 180o;

9) Lỗ thứ hai được gia công bằng phay theo đường tròn;

10) Trục xoay (hoặc ụ nghiêng) được xoay góc - 180o, trục quay C (bàn máy hoặc ụ trục chính) được xoay góc – 90o;

11) Lỗ thứ ba được gia công bằng phay theo đường tròn;

12) Trục quay C (bàn máy hoặc ụ trục chính) được xoay góc 180o;

13) Lỗ thứ tư được gia công bằng phay theo đường tròn.

Các thông số cắt theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất/nhà cung cấp và người sử dụng máy công cụ.

CHÚ THÍCH 1: Các mẫu kiểm M1 và M4 có thể được chế tạo cho một mẫu kiểm. Các hình vẽ sau thể hiện các biểu hiện này. Cách khác, các mẫu kiểm M1 và M4 có thể được kết hợp khi sử dụng gá đặt thích hợp mà có thể đưa ra sự linh hoạt hơn khi kiểm.

CHÚ THÍCH 2: Các lỗ có thể được gia công bằng sử dụng một dụng cụ doa.


[image: image14.png]2

3

CHU DAN:
1 B trung 1: Die g ki vudng Ao gia céng bing sir dung cAc chuyén Géng inh tién doc theo cAc truc X va Y
2 D trung 2 D tnng knéi vubng dugr gia cang bing si dung mdt truc tinh tidn va ruc quay (C)

3 D trung 3 Dk tnng knéi vubng dugce phay mat @u gia céng bing sir dung mat truc tih tién vA ha ruc quay.

4 By tnung 4: Cac 18 xuyen 18m

Dung sai Sai lch do dugc
Kndi vuong dugc phay ngén (1) phai théa man cac gia tr dung sai quy dichcho | Xem Bang 4
mau kiém M1. Cc dung sai khac durgc cho trong Bang 4

Dung cu do
Xem Bang 4

Quan st va tham chiéu TCVN 7011-1 (1SO 230-1)
Phai thuc hién cac nguyén cng cét got so bd aé cb duoG chidu sau cét khong ddi dén mirc co thé

Khoaing cach gitra céc vi tri tam ca I chudn C va dudng truc trung

inh cia ban quay, cing nhur khodng
céch gitva b mat chuan C va dudng truc trung binh Gl truc xoay phai Aot ghi trong béo co.





Bảng 4 – Các phép kiểm hình học mẫu kiểm khối vuông ba bậc đối với các mẫu kiểm TCVN 10170-7, M4_80, _160 và _320

Kích thước tính bằng milimét

	Đối tượng và các tham chiếu bản vẽ
	Dung sai

Cỡ kích thước danh nghĩa
	Dụng cụ đo
	Sai lệch đo được

	
	80
	160
	320
	
	

	Khối vuông giữa
	Độ thẳng của cạnh Q
	0,012
	0,015
	0,02
	CMMa
hoặc vật mẫu chuẩn độ thẳng và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ thẳng của cạnh R
	
	
	
	
	

	
	Độ thẳng của cạnh S
	
	
	
	
	

	
	Độ thẳng của cạnh T
	
	
	
	
	

	
	Độ đối xứng so với lỗ chuẩn C
	0,08
	0,1
	0,15
	CMM
	

	
	Độ vuông góc của cạnh Q so với mặt phẳng chuẩn B
	0,03
	0,04
	0,06
	CMM

hoặc vật mẫu chuẩn độ vuông góc và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ vuông góc của cạnh S so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	
	Độ song song của cạnh R so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	CMM

hoặc dưỡng đo cao và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ song song của cạnh T so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	
	Độ chênh cỡ kích thước giữa các mặt phẳng khi X và Y
	0,1
	0,12
	0,18
	CMM
	

	Khối vuông đáy
	Độ thẳng của cạnh Qb
	0,012
	0,015
	0,02
	CMM

hoặc vật mẫu chuẩn độ thẳng và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ thẳng của cạnh Rb
	
	
	
	
	

	
	Độ thẳng của cạnh Sb
	
	
	
	
	

	
	Độ thẳng của cạnh Tb
	
	
	
	
	

	
	Độ đối xứng so với lỗ chuẩn C
	0,08
	0,1
	0,15
	CMM
	

	
	Độ vuông góc của cạnh Qb so với mặt phẳng chuẩn B
	0,03
	0,04
	0,06
	CMM

hoặc vật mẫu chuẩn độ vuông góc và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ vuông góc của cạnh Sb so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	
	Độ song song của cạnh Rb so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	CMM

hoặc dưỡng đo cao và cảm biến dịch chuyển thẳng
	

	
	Độ song song của cạnh Tb so với mặt phẳng chuẩn B
	
	
	
	
	

	
	Độ chênh cỡ kích thước giữa các mặt phẳng theo X và Y
	0,1
	0,12
	0,18
	CMM
	

	Các lỗ xuyên tâm
	Độ chênh vị trí lỗ U theo khoảng cách so với mặt phẳng chuẩn A
	0,06
	0,08
	0,12
	CMM
	

	
	Độ chênh vị trí lỗ V theo khoảng cách so với mặt phẳng chuẩn A
	
	
	
	
	

	
	Độ chênh vị trí lỗ W theo khoảng cách so với mặt phẳng chuẩn A
	
	
	
	
	

	
	Độ chênh vị trí lỗ X theo khoảng cách so với mặt phẳng chuẩn A
	
	
	
	
	

	
	Độ chênh vị trí lỗ U so với lỗ W
	0,04
	0,06
	0,09
	CMM
	

	
	Độ chênh vị trí lỗ V so với lỗ X
	
	
	
	
	

	a Máy đo tọa độ.


THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] ISO 1101:20122) Geometrical product specifications (GPS) – Geomatrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out (Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) – Dung sai hình học – Dung sai hình dạng, hướng, vị trí và độ đảo)
[2] ISO 26303:2012 Machine tools – Short-term capability evaluation of machining processes on metal-cutting machine tools (Máy công cụ – Đánh giá khả năng ngắn hạn của các phương pháp gia công trên máy cắt kim loại)

[3] TCVN 7011-4:2013 (ISO 230-4:2005) Qui tắc kiểm máy công cụ - Phần 4: Kiểm độ tròn cho máy công cụ điều khiển số
[4] ISO 6462 Face and shoulder milling cutters with indexable inserts - Dimentions (Dao phay mặt đầu kẹp mảnh cắt – Kích thước)
[5] ISO 1832 Indexable inserts for cutting tools - Designation (Mảnh cắt xoay được dùng cho dụng cụ cắt – Ký hiệu)

[6] TCVN 7583-1:2006 (ISO 129-1:2004) Bản vẽ kỹ thuật – Ghi kích thước và dung sai – Phần 1: Nguyên tắc chung

[7] TCVN 2263-1:2007 (ISO 2768-1:1989) Dung sai chung - Phần 1: Dung sai của các kích thước dài và góc không chỉ dẫn dung sai riêng.
1) Hiện có TCVN 7011-1:2007 (ISO 230-1:1996) Qui tắc kiểm máy công cụ - Phần 1: Độ chính xác hình học của máy khi vận hành trong điều kiện không tải hoặc gia công tinh.


2) Hiện có TCVN 5906:2007 (ISO 1101:2004) Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) – Dung sai hình học – Dung sai hình dạng, hướng, vị trí và độ đảo





LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

